Sensör ve Sistemler Araştırma Grubu

HAVALİMANI ORTAMINDA GERÇEK ZAMANLI ÇEVRESEL SES SINIFLANDIRMA SİSTEMİ GELİŞTİRME RAPORU

Fatih ADIN

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aydın Özcan

ISTANBUL, 2026

1. Giriş

Bu proje kapsamında havalimanı çevresinde oluşan çevresel seslerin gerçek zamanlı olarak analiz edilmesi, sınıflandırılması ve zaman içerisinde yeni veriler kullanılarak performansının artırılması amacıyla yapay zekâ tabanlı bir çevresel ses analiz sistemi geliştirilmiştir. Sistem, farklı noktalara yerleştirilen mikrofonlardan elde edilen sürekli ses akışını işleyerek duyulan sesin hangi sınıfa ait olduğunu otomatik olarak belirlemektedir. Çalışmanın temel hedefi yalnızca yüksek doğruluk sağlayan bir sınıflandırma modeli geliştirmek değil, aynı zamanda gerçek dünya koşullarında uzun süre kararlı şekilde çalışabilecek bütünleşik bir mühendislik altyapısı oluşturmaktır.

Projenin ilk sürümlerinde sistem beş temel ses sınıfı üzerinde çalışmıştır:

- AIRCRAFT

- AMBIENT

- SPEECH

- TRAFFIC

- WIND

Saha testleri sırasında önemli bir problem ortaya çıkmıştır. Eğitim verisinde bulunmayan veya sistem tarafından daha önce görülmemiş birçok ses örneği yüksek güvenle AIRCRAFT sınıfına atanmıştır. Özellikle farklı ortam kayıtları, mekanik sistem sesleri, hayvan sesleri ve çeşitli çevresel gürültüler model tarafından yanlış şekilde uçak sesi olarak yorumlanmıştır. Bu durum kapalı küme (closed-set) sınıflandırma yaklaşımının gerçek dünya koşullarında yeterli olmadığını göstermiştir.

Bu problemi çözebilmek amacıyla sistem mimarisi yeniden değerlendirilmiş ve altıncı sınıf olarak OTHER kategorisi eklenmiştir. Böylece model yalnızca hedef sesleri tanımakla kalmayıp eğitim kapsamı dışında kalan sesleri de ayırt edebilen daha gerçekçi bir yapıya dönüştürülmüştür.

Proje süreci ilerledikçe temel araştırma konusu yalnızca sınıflandırma doğruluğu olmaktan çıkmış, aşağıdaki mühendislik problemleri çalışmanın merkezine yerleşmiştir:

- Domain shift ve veri dağılımı farklılıkları

- Gerçek zamanlı çıkarım (inference) mimarisi

- Eğitim ve canlı sistem arasında pipeline tutarlılığı

- Aktif öğrenme tabanlı veri toplama mekanizmaları

- Foundation model entegrasyonu

- Açık küme ses tanıma (open-set recognition)

- Uzun dönemli model güncelleme stratejileri

Bu kapsamda proje boyunca klasik makine öğrenmesi yöntemleri, CNN tabanlı derin öğrenme modelleri, transfer learning yaklaşımları ve son aşamada foundation model tabanlı BEATs mimarisi değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, çevresel ses sınıflandırma problemlerinde yalnızca model mimarisinin değil veri mühendisliği süreçlerinin, değerlendirme metodolojisinin ve gerçek zamanlı sistem tasarımının da nihai performans üzerinde belirleyici olduğunu göstermiştir.

2. Veri Seti ve Veri Mühendisliği Süreci

Projede kullanılan veri seti zaman içerisinde farklı kaynaklardan elde edilen kayıtlarla genişletilmiştir. İlk sürümlerde AIRCRAFT, AMBIENT, SPEECH, TRAFFIC ve WIND sınıfları kullanılmıştır. AIRCRAFT sınıfı için uçak motoru ve operasyonel havalimanı kayıtları (AeroSonicDB) kullanılırken SPEECH, TRAFFIC ve WIND sınıfları büyük ölçüde ESC-50 veri setinden elde edilmiştir. AMBIENT sınıfı ise havalimanı çevresinde gerçekleştirilen uzun süreli saha kayıtlarından üretilmiştir.

Gerçek dünya testleri sırasında modelin eğitim kapsamı dışında kalan birçok sesi AIRCRAFT sınıfına atadığı gözlemlenmiştir. Yapılan hata analizleri sonucunda problemin temel nedeninin veri kümesinin çevresel ses çeşitliliğini yeterince temsil edememesi olduğu belirlenmiştir. Sistem yalnızca belirli hedef sınıfları öğrenmekte, bu sınıflar dışında kalan sesler için herhangi bir temsil oluşturmamaktaydı. Bu problemi çözmek amacıyla sistemin dördüncü ana sürümünde OTHER sınıfı eklenmiştir.

Veri mühendisliği sürecinin ilerleyen aşamalarında aktif öğrenme altyapısından gelen kullanıcı onaylı kayıtların da veri setine dahil edilmesi sağlanmıştır. Bu sayede sistem yalnızca başlangıç veri setleri ile sınırlı kalmamış, saha kullanımından elde edilen yeni örneklerle sürekli genişleyebilen bir veri yapısına dönüştürülmüştür.

3. Ses İşleme ve Özellik Çıkarımı

Çevresel ses sınıflandırma problemlerinde ham ses sinyalinin (raw waveform) doğrudan derin öğrenme veya makine öğrenmesi modellerine beslenmesi, zaman-genlik düzlemindeki yüksek boyutluluk ve karmaşık akustik gürültüler nedeniyle çoğunlukla yetersiz performans üretmektedir. Ham sinyal içerisindeki ayırt edici örüntülerin ve frekans bileşenlerinin açığa çıkarılması amacıyla, sistem mimarisinde kullanılan modele bağlı olarak farklı özellik çıkarımı (feature extraction) yaklaşımları uygulanmıştır. Proje sürecinde özellik çıkarımı stratejisi; el yapımı spektral özelliklerden görüntü tabanlı zaman-frekans temsillerine, son aşamada ise büyük ölçekli ses transformer mimarilerinin gömülü akustik temsillerine (embedding) doğru evrilmiştir.

3.1 Spektrogram Tabanlı Zaman-Frekans Temsilleri (CNN ve EfficientNet)

Evrişimli Sinir Ağları (CNN) ve Transfer Learning (EfficientNet-B0) mimarilerinde, ses sinyalini bir görüntü işleme problemine benzer şekilde ele alabilmek adına Mel Spektrogram temsilleri üretilmiştir. Bu süreçte 5 saniyelik ham ses pencereleri 22050 Hz örnekleme frekansında (sampling rate) dijitalleştirilmiş ve pencere başına yaklaşık 110.250 sinyal örneği işlenmiştir.

Ham sinyal, Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) analiziyle frekans bileşenlerine ayrıştırılmış ve insan işitme sisteminin logaritmik algısını simüle eden Mel ölçeğine dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen spektral analizlerde, hedef ses sınıflarının belirgin frekans karakteristiklerine sahip olduğu gözlemlenmiştir:

- AIRCRAFT: Genellikle düşük frekans bölgelerinde yoğunlaşan sürekli bir enerji dağılımı ve motor çalışma rejimine bağlı harmonik yapılar sergilemiştir.

- SPEECH: İnsan sesi karakteristiğine uygun olarak orta frekans aralıklarında (300 Hz - 3400 Hz) baskın ve kesikli formasyonlar üretmiştir.

- WIND: Geniş bir frekans bandına yayılan, düzensiz ve stokastik (rastlantısal) enerji dağılımları göstermiştir.

Mel spektrogramların üretiminde sinyal işleme hattının kararlılığını sağlamak adına aşağıdaki standart parametre matrisi yapılandırılmıştır:

| Parametre | Tanım / Değer |
| --- | --- |
| Örnekleme Frekansı (SR) | 22050 Hz |
| Mel Bant Sayısı (NMELS) | 128 |
| FFT Pencere Boyutu (NFFT) | 2048 |
| Hop Uzunluğu (HOP_LENGTH) | 512 |
| Pencere Süresi | 5 Saniye |

Elde edilen logaritmik desibel ölçeğindeki iki boyutlu matrisler, görsel doku ve kenar özelliklerinin derin ağlar tarafından öğrenilebilmesi amacıyla [0,1] arası min-max normalizasyonuna tabi tutularak modele sunulmuştur.

3.2 El Yapımı Akustik Özellik Mühendisliği (SVM)

Sınırlı veri rejimlerinde kararlı karar sınırları üretebilen Destek Vektör Makineleri (SVM) mimarisinde, spektrogramlar yerine el yapımı (handcrafted) spektral özet metrikler tercih edilmiştir. Zaman ve frekans alanlarından çıkarılan toplam 264 boyutlu özellik vektörü şu bileşenlerden harmanlanmıştır:

- Mel-Frekans Sels frekans Katsayıları (MFCC): Sesin tınısal ve zarf karakteristiklerini modellemek amacıyla kullanılmış; özellikle konuşma (SPEECH) ve motor gürültüsü (AIRCRAFT) ayrımında en yüksek ayırt edici katkıyı sağlamıştır.

- Chroma Özellikleri: Sesin perde (pitch) ve harmonik içeriğini 12 yarı tonluk enerji dağılımıyla soyutlamıştır.

- Spectral Centroid ve Bandwidth: Spektral enerjinin yoğunlaştığı merkez frekansı ve bu enerjinin yayıldığı bant genişliğini ölçerek sesin "parlaklık" veya "boğukluk" derecesini nicelleştirmiştir.

- Spectral Rolloff: Spektral enerjinin %85'inin altında kaldığı frekans sınırını belirleyerek yüksek frekans gürültülerinin ayırt edilmesine yardımcı olmuştur.

- Zero Crossing Rate (ZCR): Sinyalin sıfır noktasını geçme sıklığını hesaplayarak sürtünmeli sesler (rüzgar vb.) ile periyodik dalgaların ayrımını kolaylaştırmıştır.

- RMS Enerji: Sinyalin zaman düzlemindeki anlık güç ve genlik değişimlerini modellemiştir.

3.3 Çıkarım Hatları Arasında Ön İşleme ve Pipeline Tutarlılığı

Sistem mimarisi hem mikrofon üzerinden gelen canlı ses akışını hem de kayıtlı ses dosyalarının çevrimdışı analizini destekleyecek şekilde çift yönlü tasarlanmıştır. Prototipleme aşamasında, canlı akış çıkarım hattı ile dosya bazlı analiz hattı arasında bir ön işleme asimetrisi tespit edilmiştir. Canlı akış modülünün akustik sinyale Cepstral Mean Variance Normalization (CMVN) adımı uygulayarak frekans kaymalarını engellemesine karşın, dosya bazlı analiz modülünün aynı normalizasyon işlemini yürütmediği belirlenmiştir.

Teknik olarak aynı sınıflandırma modeline, aynı ses kaydının iki farklı özellik uzayında (feature spaces) sunulmasına yol açan bu durum; eğitim ve çıkarım aşamalarında veri dağılımı uyuşmazlığına (domain mismatch) sebebiyet vermiş ve aynı ses klibinin farklı çıkarım yollarında farklı etiketler alması gibi kararsızlıklara yol açmıştır. Bu yapısal riski bertaraf etmek adına, dosya analiz hattı yeniden yapılandırılarak eğitim pipeline'ında kullanılan CMVN standardı entegre edilmiş ve tüm çıkarım varyasyonları tek bir ön işleme çatısı altında konsolide edilmiştir.

3.4 Büyük Ölçekli Ön Eğitimli Temsil Öğrenmesi (BEATs)

Projenin son aşamasında, görüntü tabanlı spektrogram dönüştürme işlemlerinin donanımsal kazanç ve mikrofon hassasiyetlerine olan yüksek bağımlılığını aşmak adına transformer tabanlı büyük ölçekli ses temsil modeli BEATs (Bidirectional Encoder representation from Audio Transformers) mimarisine geçiş yapılmıştır.

Bu paradigmayla birlikte el yapımı özellik mühendisliği ve manuel spektrogram üretim süreçleri tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ham ses sinyali (waveform) doğrudan dondurulmuş (frozen) BEATs encoder katmanlarına beslenmiş; model, milyonlarca akustik veriyle gerçekleştirdiği ön eğitim bilgisini kullanarak sinyalden otonom olarak üst düzey akustik özellikler çıkarmıştır. Encoder tarafından üretilen 768 boyutlu zamansal havuzlanmış gömülü temsil vektörleri (embedding), sınıflandırma başlığına (MLP) aktarılmıştır. Bu yaklaşım, modelin yalnızca yüzeysel frekans enerjilerini değil, sesin zaman içerisindeki derin anlamsal ve akustik bağlamını da yakalamasını mümkün kılmıştır.

4. Model Geliştirme Süreci

Sistem bünyesinde çevresel ses sınıflandırma probleminin çözümü için klasik makine öğrenmesinden derin öğrenmeye ve büyük ölçekli ses transformer mimarilerine uzanan dört aşamalı bir model evrimi gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen modeller yalnızca soyut doğruluk skorları üzerinden değil; donanım bağımsızlığı, genelleme kabiliyeti ve saha koşullarındaki operasyonel kararlılık kriterleri doğrultusunda analiz edilmiştir.

4.1 Destek Vektör Makineleri (SVM) Tabanlı Yaklaşım

İlk aşamada, sınırlı veri rejimlerinde hızlı yakınsama ve kararlı karar sınırları üretebilmesi amacıyla Support Vector Machine (SVM) mimarisi değerlendirilmiştir. Giriş verisi olarak ham sinyal yerine; MFCC katsayıları, Chroma özellikleri, spektral merkez frekansı (spectral centroid), spektral bant genişliği, spektral rolloff, sıfır geçiş oranı (ZCR) ve RMS enerji değerlerinden oluşan 264 boyutlu el yapımı (handcrafted) bir özellik vektörü çıkarılmıştır.

Kontrollü laboratuvar veri seti üzerinde yürütülen testlerde model şu sonuçları üretmiştir:

- AIRCRAFT F1: 0.965 | AMBIENT F1: 0.969 | SPEECH F1: 0.960 | TRAFFIC F1: 0.791

- Küresel Makro F1: 0.897

Mühendislik Çıkarımı: SVM mimarisi kontrollü ortamlarda güçlü bir ayrım sunsa da, özellik mühendisliğinin tamamen el yapımı parametrelere bağımlı olması, modelin ölçeklenebilirliğini kısıtlamakta ve dış saha koşullarındaki akustik varyasyonlar altında kararsızlaşmasına neden olmaktadır.

4.2 Evrişimli Sinir Ağları (CNN) Yaklaşımı

İkinci aşamada, el yapımı özellik mühendisliği bağımlılığını ortadan kaldırmak ve frekans düzlemindeki iki boyutlu örüntüleri doğrudan öğrenebilmek adına 3 katmanlı bir CNN mimarisi tasarlanmıştır. Giriş matrisi olarak 22050 Hz örnekleme frekansında, NFTT=2048, Hop=512 ve NMELS=128 parametreleriyle üretilen Mel spektrogramlar kullanılmıştır.

Modelin iç doğrulama kümesindeki başarısı 0.856 Makro F1 seviyesinde gerçekleşirken, tamamen farklı kayıt zincirlerinden elde edilen dış saha test kümesindeki performansı şiddetli bir domain shift etkisiyle 0.204 Makro F1 değerine gerilemiştir.

Neden-Sonuç Analizi: Yapılan hata analizlerinde, eğitim kümesinde bulunmayan yabancı çevresel gürültülerin model tarafından yüksek olasılık değerleriyle AIRCRAFT sınıfına atandığı görülmüştür. Bu durum, düşük kapasiteli evrişimli blokların akustik kaynağın karakteristiğini öğrenmek yerine, veri setine özgü arka plan gürültülerini ve kayıt cihazı imzalarını ezberlediğini (overfitting) kanıtlamıştır.

4.3 EfficientNet-B0 Transfer Learning Yapılandırması

CNN modelinin genelleme yetersizliğini aşmak adına, ImageNet üzerinde ön eğitimden geçirilmiş, görsel doku ve kenar özelliklerini öğrenmiş EfficientNet-B0 mimarisine geçiş yapılmıştır. Mel spektrogramlar logaritmik desibel ölçeğine dönüştürülüp [0,1] arası min-max normalizasyonuna tabi tutulmuş ve 3 kanallı RGB matris halinde modele beslenmiştir. Eğitim aşamasında aşırı uyumu engellemek adına frekans ve zaman maskelemesini içeren SpecAugment yöntemleri uygulanmıştır.

Model, iki aşamalı (önce sadece sınıflandırma başlığı, ardından son 3 evrişimli blok açılarak) eğitime tabi tutulmuş ve şu sonuçları vermiştir:

- İç Test F1: 0.877 | Dış Test F1: 0.709 | Aircraft Recall: 0.972

Kritik Teknik Sınır: EfficientNet-B0 yapısal olarak güçlü özellik çıkarım yeteneğine sahip olsa da, spektral görsel temsillere bağımlılığı nedeniyle donanımsal frekans yanıtlarına karşı son derece hassas ve dayanıksızdır. Canlı test ortamında kullanılan mikrofonların frekans karakteristikleri ve kazanç ayarları, modelin eğitiminde kullanılan verilerle birebir örtüşmediği takdirde sınıflandırma doğruluğu hızla çökmektedir. Dolayısıyla bu model, yalnızca donanım standartlarının katı biçimde sabitlenebildiği senaryolarda operasyonel olarak kullanılabilir durumdadır.

4.4 Kapalı Kümeden Açık Kümeye Geçiş ve OTHER Sınıfı

Mevcut 5 sınıflı (AIRCRAFT, AMBIENT, SPEECH, TRAFFIC, WIND) kapalı küme (closed-set) mimarisinin, havalimanı çevresindeki hayvan, kuş, kalabalık veya endüstriyel mekanik sesleri zorunlu olarak mevcut sınıflardan birine (çoğunlukla AIRCRAFT) atadığı tespit edilmiştir.

Bu yapısal açığı kapatmak ve açık küme ses tanıma (open-set recognition) kabiliyeti kazandırmak amacıyla mimariye 6. sınıf olarak OTHER kategorisi eklenmiştir. Bu sınıfın eğitimi için GENERIC_AUDIO_CLASSIFIER veri setinden 23.302 adet hedef dışı akustik örnek sisteme entegre edilmiştir. Böylece modelin hedef sınıflara ait karar sınırları keskinleştirilmiş ve yanlış pozitif (false alarm) oranları düşürülmüştür.

4.5 BEATs Foundation Model Entegrasyonu

Görüntü tabanlı spektrogram yaklaşımlarının ve donanıma bağımlı transfer learning modellerinin sınırlarını aşmak adına, Microsoft tarafından geliştirilen transformer tabanlı büyük ölçekli ses temsil modeli BEATs (Bidirectional Encoder representation from Audio Transformers) sisteme entegre edilmiştir.

Mimaride yaklaşık 90 MB büyüklüğündeki ön eğitimli BEATs_iter3_plus_AS2M encoder bloğu dondurulmuş (frozen) ve modelin çıkışına 768 boyutlu zamansal havuzlanmış embedding vektörlerini işleyen lightweight bir MLP sınıflandırma başlığı (768 ->256 -> 6, Dropout: 0.3) eklenmiştir.

Model konfigürasyonunun statik çağrılması durumunda kütüphane varsayılanlarından kaynaklanan katman boyutu uyuşmazlıkları (dimension mismatch) tespit edilmiştir. Bu yapısal riski önlemek ve konfigürasyon takibini otomatikleştirmek adına, model mimarisi doğrudan indirilmiş olan checkpoint meta-verisinden dinamik olarak yüklenecek şekilde (BEATsConfig(ckpt["cfg"])) yeniden yapılandırılmıştır.

Mühendislik Karakteristiği: BEATs mimarisi, doğrudan ham ses sinyali (waveform) üzerinden çalışması ve milyonlarca ses klibiyle ön eğitimden geçirilmiş akustik temellere sahip olması sayesinde, farklı mikrofon karakteristiklerine ve donanımsal kazanç değişimlerine karşı son derece kararlı ve dayanıklıdır.

4.6 Mevcut Durum, Saha Kısıtları ve Prototip Sınırları

Modellerin operasyonel doğruluğunu ölçmek adına, aynı ses kaynağından türeyen pencerelerin birbirini etkilemesini engelleyen Grup Tabanlı Doğrulama (Group-aware split) stratejisine geçilmiştir. Bu katı test senaryosu altında eğitilen BEATs MLP v2 modeli, kaynak bağımsız gerçek saha testlerinde Makro F1 = 0.9876 performansına ulaşarak en başarılı çözüm olduğunu ortaya koymuştur.

| Model İterasyonu | Makro F1 | Değerlendirme Türü / Durumu |
| --- | --- | --- |
| SVM | 0.897 | Kontrollü Sabit Veri Seti |
| CNN | 0.856 | İç Doğrulama Kümesi |
| CNN | 0.204 | Dış Saha Testi (Domain Shift Kaybı) |
| EfficientNet-B0 | 0.8859 | Rastgele Bölme (Random Validation) |
| BEATs MLP v1 | 0.9921 | Rastgele Bölme (Yapay İyimser Skor) |
| BEATs MLP v2 | 0.9876 | Grup Tabanlı Doğrulama (Gerçek Saha Skoru) |

Elde edilen yüksek çevrimdışı skorlara rağmen, model mimarilerinin daha önce karşılaşılmayan bir fiziksel test ortamına doğrudan (zero-shot) entegrasyonu; alanın özgün akustik yansımaları ve HVAC gibi sürekli düşük frekanslı arka plan mekanik gürültüleri nedeniyle operasyonel sapmalara yol açabilmektedir. Bu durum, sistemin konuşlandırılacağı her yeni lokasyon için bir yerel akustik kalibrasyon ve adaptasyon fazı gerektirmektedir.

BEATs mimarisi, sahip olduğu güçlü ön eğitimli akustik temsiller sayesinde bu adaptasyon sürecinde yüksek bir esneklik sunmaktadır. Sistem, hedef sahaya ait görece az sayıda (30 ila 50 adet düzgün yapılandırılmış saha klibi) veriyle fine-tune edildiğinde, transfer learning avantajını kullanarak yeni ortama hızla uyum sağlayabilmekte ve kararlı operasyonel olgunluğa ulaşabilmektedir.

5. Domain Shift Problemi ve Genelleme Analizi

Çevresel ses sınıflandırma sistemlerinde karşılaşılan en önemli problemlerden biri eğitim sırasında görülen veri dağılımı ile gerçek kullanım ortamındaki veri dağılımı arasındaki farklılıktır. Literatürde bu durum domain shift olarak adlandırılmaktadır. Proje sürecinde elde edilen deneysel sonuçlar, model mimarisindeki iyileştirmelerden bağımsız olarak domain shift etkisinin sistem performansını doğrudan belirleyen temel faktörlerden biri olduğunu göstermiştir.

İlk aşamalarda problem daha çok teorik bir risk olarak değerlendirilmiş olsa da saha testleri ilerledikçe farklı ortamların akustik karakteristiklerinin model davranışını önemli ölçüde değiştirebildiği görülmüştür. Özellikle eğitim verisinde temsil edilmeyen ortam gürültüleri, mikrofon özellikleri ve mekanik sistem sesleri modelin karar mekanizmasını beklenmedik şekilde etkileyebilmiştir.

5.1 Ortam Kaynaklı Dağılım Değişimleri

Gerçekleştirilen testlerde aynı ses sınıfına ait kayıtların farklı fiziksel ortamlarda oldukça farklı spektral özellikler sergilediği gözlemlenmiştir. Eğitim sürecinde kullanılan kayıtların büyük bölümü belirli mikrofonlar ve belirli akustik koşullar altında elde edilmiştir. Bu nedenle model bazı durumlarda ses kaynağından çok kayıt ortamının karakteristiklerini öğrenmeye başlamıştır.

Yapılan deneylerde aşağıdaki senaryolar değerlendirilmiştir:

| Test Ortamı | Sonuç |
| --- | --- |
| Eğitimde kullanılan oda | Doğru sınıflandırma |
| YouTube kaynaklı kayıtlar | Doğru sınıflandırma |
| Farklı sessiz oda | Sürekli AIRCRAFT tahmini |

Özellikle üçüncü senaryo dikkat çekici sonuçlar üretmiştir. İnsan kulağı açısından sessiz kabul edilebilecek bir ortamda sistemin sürekli AIRCRAFT etiketi üretmesi ilk aşamada model hatası gibi görünmüştür. Ancak gerçekleştirilen spektral analizler sonucunda problemin farklı bir kaynaktan ortaya çıktığı belirlenmiştir.

5.2 HVAC Kaynaklı Yanlış Uçak Tespitleri

Sorunun kökenini belirleyebilmek amacıyla yanlış sınıflandırılan kayıtlar frekans düzleminde incelenmiştir. Analizler sonucunda test ortamındaki HVAC sisteminin sürekli olarak düşük frekans bölgesinde enerji ürettiği görülmüştür.

Özellikle:

- 80 Hz – 200 Hz aralığında sürekli enerji yoğunluğu,

- düşük frekanslı harmonik bileşenler,

- kararlı motor karakteristiği

tespit edilmiştir.

Bu frekans yapısı uçak motorlarının belirli çalışma rejimlerindeki spektral özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak model, daha önce hiç karşılaşmadığı HVAC sistemini uçak motoruna benzer akustik imzalar üzerinden değerlendirmiştir.

Yapılan incelemeler problemin model mimarisinden çok veri çeşitliliği eksikliğinden kaynaklandığını göstermiştir. Eğitim kümesinde farklı binalara, farklı havalandırma sistemlerine ve farklı iç mekân gürültülerine ait yeterli örnek bulunmamaktadır.

Bu bulgu proje açısından önemli bir sonuç ortaya koymuştur: çevresel ses sınıflandırma problemlerinde yalnızca hedef sınıfların çeşitlendirilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda arka plan akustik koşullarının da temsil edilmesi gerekmektedir.

5.3 Etiket Kirliliği Kaynaklı Genelleme Problemleri

Domain shift analizleri sırasında model davranışını etkileyen ikinci önemli faktörün eğitim verisindeki etiket hataları olduğu belirlenmiştir.

Aktif öğrenme altyapısı kullanılarak oluşturulan ilk SPEECH kayıtları incelendiğinde, bazı konuşma örneklerinin önemli miktarda bilgisayar fan sesi içerdiği görülmüştür. Kayıtlar kullanıcı tarafından konuşma amacıyla oluşturulduğu için ilgili klipler SPEECH etiketiyle onaylanmış ve eğitim sürecine dahil edilmiştir.

Ancak kayıtların ayrıntılı incelenmesi sonucunda bazı örneklerde konuşma enerjisinin oldukça düşük olduğu, buna karşılık fan sesinin baskın bileşen haline geldiği görülmüştür.

Bu durum modelin aşağıdaki hatalı ilişkiyi öğrenmesine neden olmuştur:

"Fan sesi → SPEECH"

Sonuç olarak konuşma bulunmayan bazı mekanik sistem sesleri SPEECH olarak sınıflandırılmaya başlamıştır.

Problemin çözümü amacıyla yalnızca fan sesi içeren yeni kayıtlar oluşturulmuş ve bu kayıtlar inceleme aşamasında OTHER olarak yeniden etiketlenmiştir. Güncellenen veri seti ile gerçekleştirilen yeniden eğitim sonrasında yanlış ilişkilendirme büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.

Bu süreç veri miktarından çok veri kalitesinin önemli olduğunu gösteren somut örneklerden biri olmuştur.

5.4 Waveform Augmentation Yaklaşımı

Domain shift etkisini azaltmak amacıyla yalnızca veri toplama faaliyetlerine odaklanmak yeterli görülmemiştir. Farklı kayıt koşullarını yapay olarak simüle edebilmek için dalga formu seviyesinde veri artırma (waveform augmentation) altyapısı geliştirilmiştir.

Bu yaklaşımın temel amacı modelin eğitim sırasında farklı mikrofon karakteristikleri, kayıt seviyeleri ve akustik varyasyonlarla karşılaşmasını sağlamaktır.

BEATs eğitim hattına eklenen augmentasyon işlemleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

| Augmentasyon | Parametre | Olasılık | Amaç |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaussian Noise | 10–25 dB SNR | %65 | Gürültü dayanıklılığı |
| Random Gain | ±4 dB | %50 | Kayıt seviyesi farklılıkları |
| Pitch Shift | ±1.5 yarı ton | %35 | Akustik varyasyon |

Her eğitim örneği için iki adet ek varyasyon oluşturulmuştur.

Bu yapı sonucunda eğitim veri setinin etkin büyüklüğü yaklaşık üç katına çıkmıştır. Böylece model her epoch sırasında aynı kaydın farklı versiyonlarıyla karşılaşabilmektedir.

Bu yaklaşım özellikle foundation model tabanlı mimarilerde aşırı ezberleme eğilimini azaltmak ve farklı kayıt koşullarına karşı daha dayanıklı temsiller oluşturmak amacıyla uygulanmıştır.

5.5 Genelleme Yeteneğinin Ölçülmesi

Proje sürecinde model performansının yalnızca doğrulama kümesi üzerindeki skorlarla değerlendirilmesinin yeterli olmadığı görülmüştür. Bu nedenle model davranışı aşağıdaki ek kriterler üzerinden incelenmiştir:

- Daha önce kullanılmamış ortam kayıtları üzerindeki performans,

- Farklı mikrofonlarla alınan kayıtlar üzerindeki davranış,

- Düşük frekanslı mekanik sistem seslerine verilen tepkiler,

- Uzun süreli ortam kayıtlarındaki kararlılık,

- Eğitim kümesinde bulunmayan seslere karşı üretilen tahminler,

- Kullanıcı geri bildirimleri ile tespit edilen hatalar.

Yapılan testlerde özellikle farklı ortam koşullarında ve eğitim verisinde temsil edilmeyen ses türlerinde performans kayıpları gözlemlenmiştir. Bu gözlemler sonucunda sistemde çeşitli mimari ve veri odaklı iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda:

- Tanımlanamayan seslerin yönetilebilmesi için OTHER sınıfı eklenmiş,

- Kullanıcı düzeltmelerinin eğitime dahil edilebilmesi amacıyla aktif öğrenme altyapısı geliştirilmiş,

- Ortam ve mikrofon değişimlerine karşı dayanıklılığı artırmak için veri artırma yöntemleri uygulanmış,

- Daha güçlü ses temsilleri elde etmek amacıyla BEATs foundation modeli sisteme entegre edilmiştir.

Bu çalışmaların temel amacı, modelin eğitim verisine bağımlılığını azaltmak ve farklı kayıt koşullarındaki performansını iyileştirmektir.

6. Gerçek Zamanlı Sistem Mimarisi ve Karar Mekanizmaları

Sistem, sürekli akan mikrofon verisi üzerinde belirli aralıklarla çıkarım yapacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak çevresel seslerde kısa süreli gürültüler, ani akustik değişimler ve mikrofon kaynaklı artefaktlar tek bir çıkarım penceresine dayalı tahminlerde kararsızlığa neden olabilmektedir.

Bu nedenle gerçek zamanlı sistemde model çıktıları doğrudan kullanılmamış; güven skoru filtreleme, çoğunluk oylaması ve önsel sınıf ağırlıkları gibi ek karar mekanizmaları uygulanmıştır. Ayrıca kullanıcı tarafından kaydedilen örneklerde veri kaybını önlemek amacıyla çift tamponlu (dual-buffer) kayıt altyapısı geliştirilmiştir.

6.1 Güven Skoru Tabanlı Filtreleme

Derin öğrenme modellerinin eğitim kümesinde yer almayan yabancı akustik örüntüler için dahi softmax katmanında yüksek güvenli ancak hatalı tahminler üretebilmesi, gerçek dünya senaryolarında yanlış alarm (false positive) oranını artıran yapısal bir kısıttır. Bu riski hafifletmek amacıyla çıkarım hattının çıkışına güven skoru tabanlı bir filtre yerleştirilmiştir. Modelin softmax dağılımındaki en yüksek olasılık değeri belirlenen Confidence Threshold = 0.45 eşik değerinin altında kaldığında, tahmin doğrudan reddedilmekte ve anlık durum UNKNOWN olarak işaretlenmektedir. Bu yaklaşım, yetersiz akustik kanıt varlığında modeli zorunlu sınıflandırma yapmaktan kurtararak, özellikle açık küme ses tanıma (open-set recognition) kararlılığına katkı sunmaktadır.

6.2 Majority Voting Mekanizması

Anlık darbe sesleri, mikrofon temas gürültüleri veya kısa süreli çevresel anomalilerin tek bir 5 saniyelik çıkarım penceresinde baskın hale gelerek etiket dalgalanması yaratmasını önlemek adına zamansal bir bağlam filtresi geliştirilmiştir. Sistem tarafından üretilen ardışık tahminler, sabit uzunluklu bir kuyruk (deque) yapısında saklanmakta ve son 5 pencere üzerinden bir çoğunluk oylaması (majority voting) gerçekleştirilmektedir. Bu mekanizma; tekil pencerelere özgü anlık sınıflandırma hatalarını süzmek, geçici gürültü kaynaklı etiket değişimlerini filtrelemek ve kullanıcı arayüzünde (GUI) zamansal açıdan daha kararlı ve tutarlı bir sinyal akışı sağlamak amacıyla sisteme entegre edilmiştir.

6.3 Önsel Sınıf Ağırlıkları (Prior Weights)

Saha testleri sırasında AIRCRAFT sınıfında beklenenden düşük geri çağırma (recall) değerleri elde edilmiştir. Havalimanı uygulamalarında uçak seslerinin kaçırılması yanlış alarm üretmekten daha kritik bir problem oluşturduğundan sınıf önceliklendirme yaklaşımı değerlendirilmiştir.

Bu amaçla çıkarım aşamasında önsel sınıf ağırlıkları kullanılmaya başlanmıştır.

AIRCRAFT sınıfının önsel ağırlığı (prior weight) 0.10'dan 0.25'e çıkarılarak, modelin softmax karar eşiği uçak sesleri lehine esnetilmiştir. Bu mühendislik odağı, yanlış alarm (false alarm) oranında kabul edilebilir bir artış pahasına, operasyonel açıdan kritik olan kaçırılan uçak sesi (missed detection) oranını sıfıra yaklaştırmayı amaçlamaktadır."Bu mekanizma model parametrelerini değiştirmemekte, yalnızca karar aşamasındaki olasılık dağılımını belirli ölçüde yeniden dengelemektedir. Böylece uçak seslerinin gözden kaçırılma olasılığı azaltılmıştır.

Bu yaklaşım kalıcı bir çözüm olarak değil, veri çeşitliliği artırılıncaya kadar kullanılan kontrollü bir telafi mekanizması olarak değerlendirilmiştir.

7. Aktif Öğrenme ve Veri Geri Besleme Altyapısı

Saha koşullarında çalışan ses sınıflandırma modellerinin zamanla akustik kaymalara maruz kalmasını engellemek amacıyla, statik bir yapı yerine kendi hatalarından beslenen kapalı döngü bir veri motoru (closed-loop data engine) mimarisi tasarlanmıştır.

7.1 Manifest Tabanlı Veri Yönetimi ve Durum Soyutlaması

Büyük boyutlu ses dosyalarının disk üzerinde sürekli kopyalanması veya dizinler arası taşınması, yüksek G/Ç (I/O) yükü yaratmakta ve veri senkronizasyon hatalarına yol açmaktadır. Bu yapısal riskleri önlemek amacıyla, dosya taşıma yerine Manifest Tabanlı Soyutlama yöntemi tercih edilmiştir.

Sistem, ham ses verilerini izole bir depoda sabit tutarak veri akışını meta-veri işaretçileri (pointers) üzerinden bir durum makinesi gibi yönetmektedir:

- pending_manifest.csv: Canlı akıştan yakalanan ve incelenmeyi bekleyen segmentlerin meta-verilerini tutar.

- approved_manifest.csv: Kullanıcı tarafından doğrulanmış veri havuzunu temsil eder.

- manifest_v4.csv / manifest_v5.csv: dataset_builder.py modülü tarafından otomatik olarak derlenen, temel veri seti ile yeni saha kayıtlarını birleştiren nihai eğitim matrisidir.

7.2 İnsan Döngülü (Human-in-the-Loop) Doğrulama Mekanizması

Tamamen otonom sözde etiketleme (pseudo-labeling) mekanizmaları, modelin kendi yaptığı hatalı tahminleri tekrar eğitime dahil ederek bir geri besleme kısır döngüsüne (feedback loop bias) girmesine neden olabilmektedir. Bu durum karar sınırlarını bozmaktadır.

Söz konusu riski bertaraf etmek adına DataReviewTab arayüzü üzerinden İnsan Döngülü (Human-in-the-loop) bir filtreleme katmanı devreye alınmıştır. Akustik veriler kullanıcı denetiminden geçirilerek sisteme kazandırılmaktadır. Bu mekanizma, örneğin cihaz fan gürültüsü gibi mekanik arka plan seslerinin model tarafından yanlışlıkla SPEECH sınıfıyla ilişkilendirilmesi gibi hatalı korelasyonları manuel müdahaleyle hızlıca düzeltmeyi ve doğru etiketle (AMBIENT veya OTHER) eğitim hattına beslemeyi mümkün kılmaktadır.

7.3 Sürekli Öğrenme Pipeline Entegrasyonu

Onaylanan veriler, load_live_records() fonksiyonu üzerinden otomatik olarak algılanarak doğrudan özellik çıkarımı (feature extraction) ve augmentasyon aşamalarına aktarılır. Sistem, klasik baştan aşağı (scratch) eğitim maliyetlerine girmeden, sahadan gelen yeni akustik varyasyonları yarı-sürekli öğrenme mantığıyla (incremental fine-tuning) mevcut modele entegre edecek bir esneklikte yapılandırılmıştır. Böylece, nadir sınıfların ve dinamik saha koşullarının yarattığı domain shift etkileri, operasyonel olarak en düşük hesaplama maliyetiyle telafi edilmektedir.

8. BEATs Foundation Model Entegrasyonu

Proje sürecinin ilerleyen aşamalarında, klasik derin öğrenme yaklaşımlarının (CNN ve transfer learning tabanlı modeller) belirli bir performans eşiğine ulaştığı ancak genelleme kapasitesinin özellikle karmaşık saha koşullarında sınırlı kaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, daha büyük ölçekli ön eğitimli (pretrained) ses temsil modellerinin kullanımını gündeme getirmiştir.

Bu kapsamda Microsoft tarafından geliştirilen BEATs (Bidirectional Encoder representation from Audio Transformers) foundation modeli sisteme entegre edilmiştir. BEATs modeli, büyük ölçekli ve çeşitlendirilmiş ses veri kümeleri üzerinde önceden eğitilmiş bir encoder yapısıdır ve ham ses sinyallerinden doğrudan yüksek seviyeli temsil vektörleri üretebilmektedir.

8.1 Mimari Geçiş Motivasyonu

EfficientNet tabanlı sistemlerde giriş verisi olarak Mel spektrogramlar kullanılmakta ve model bu iki boyutlu temsiller üzerinden öğrenme gerçekleştirmektedir. Ancak bu yaklaşım, tüm temsil yükünü veri ön işleme sürecine ve görüntü tabanlı CNN yapısına bırakmaktadır.

BEATs mimarisine geçişte temel motivasyonlar şu şekilde özetlenebilir:

- Spektrogram üretimine olan bağımlılığın azaltılması

- Daha yüksek seviyeli akustik temsillerin doğrudan öğrenilmesi

- Domain shift etkilerine karşı daha güçlü ön eğitim avantajı

- Farklı mikrofon ve ortam koşullarına daha dayanıklı embedding üretimi

Bu nedenle BEATs yaklaşımı, yalnızca bir model değişimi değil, aynı zamanda temsil öğrenme paradigmasının değişimi olarak değerlendirilmiştir.

8.2 Sistem Mimarisi

BEATs tabanlı sınıflandırma sistemi iki ana bileşenden oluşmaktadır:

1. Frozen Encoder (BEATs Backbone)

- Önceden eğitilmiş BEATs encoder modeli kullanılmıştır

- Model parametreleri eğitim sırasında güncellenmemiştir (frozen yapı)

- Ham ses sinyali doğrudan encoder girişine verilmiştir

- Çıkış olarak 768 boyutlu embedding vektörü üretilmiştir

Bu yaklaşım, encoder’ın öğrenilmiş genel ses temsillerini koruyarak sadece sınıflandırma katmanına odaklanmayı mümkün kılmıştır.

2. Sınıflandırma Başlığı (MLP Head)

Encoder tarafından üretilen embedding vektörü aşağıdaki çok katmanlı algılayıcı yapısına aktarılmıştır:

- 768 → 256 (ReLU aktivasyon)

- 256 → 6 (softmax çıkış)

Bu yapı, BEATs tarafından üretilen yüksek seviyeli temsillerin sınıf ayrımına dönüştürülmesini sağlamaktadır.

8.3 Eğitim Stratejisi

BEATs tabanlı sistemde yalnızca MLP katmanı eğitilmiştir. Encoder ağırlıkları sabit tutulduğu için eğitim süreci klasik CNN yaklaşımlarına göre daha stabil ve düşük maliyetli hale gelmiştir.

Bu yaklaşımın temel avantajları:

- Daha düşük GPU/CPU kullanım maliyeti

- Daha hızlı yakınsama süreci

- Küçük veri setlerinde overfitting riskinin azalması

- Ön eğitim bilgisinin korunması

Özellikle veri çeşitliliğinin sınırlı olduğu AMBIENT ve WIND gibi sınıflarda, BEATs encoder’ın sağladığı genelleme avantajı belirgin şekilde gözlemlenmiştir.

8.4 EfficientNet ile Karşılaştırmalı Davranış

BEATs modelinin sisteme entegrasyonu sonrasında EfficientNet tabanlı yaklaşım ile belirli davranış farklılıkları gözlemlenmiştir.

EfficientNet:

- Görüntü tabanlı temsil (spektrogram) kullanmaktadır

- Özellik çıkarımı büyük ölçüde ön işleme bağımlıdır

- Domain shift’e karşı daha hassastır

- Görsel desenlere aşırı uyum eğilimi gösterebilir

BEATs:

- Doğrudan ham ses sinyali üzerinden çalışır

- Daha genel akustik temsiller üretir

- Ortam değişimlerine karşı daha dayanıklıdır

- Feature engineering bağımlılığı daha düşüktür

Bu farklar özellikle farklı mikrofon ve ortam koşullarında yapılan testlerde belirgin hale gelmiştir.

8.5 Sistem Entegrasyonu

BEATs modeli mevcut gerçek zamanlı sistem mimarisine entegre edilirken mevcut pipeline yapısı korunmuş, yalnızca feature extraction katmanı değiştirilmiştir.

Yeni akış şu şekilde yapılandırılmıştır:

Ham Ses → BEATs Encoder → 768D Embedding → MLP Classifier → Softmax

Bu yapı sayesinde:

- Spektrogram üretim yükü ortadan kaldırılmıştır

- Inference pipeline sadeleştirilmiştir

- Gerçek zamanlı sistemde gecikme azaltılmıştır

8.6 Genel Değerlendirme

BEATs foundation model entegrasyonu, proje kapsamında temsil öğrenme yaklaşımında en önemli paradigma değişikliklerinden biri olmuştur. Klasik CNN tabanlı görsel temsil yaklaşımından, doğrudan ham ses sinyalinden öğrenilen büyük ölçekli embedding temsillerine geçiş sağlanmıştır.

Bu değişim özellikle düşük veri rejiminde çalışan sınıflar için önemli genelleme avantajı sağlamış ve sistemin saha koşullarındaki kararlılığını artırmıştır.

9. Model Değerlendirme Metodolojisinin Geliştirilmesi

9.1 Veri Bölme Stratejisinin Rasyonalizasyonu ve Grup Tabanlı Ayrım

Klasik rastgele veri bölme (random train/validation split) yaklaşımları, çevresel ses sınıflandırma modellerinde gerçek dünya genelleme performansını (generalization capability) objektif şekilde yansıtmamaktadır. Çevresel akustik veri setlerinde (örneğin ESC-50), aynı ses kaynağından veya aynı kayıt oturumundan türetilmiş birden fazla varyasyon ve alt segment yer alabilmektedir. Rastgele bölme yapıldığında, aynı akustik kaynağa ait benzer imza ve örüntülerin hem eğitim hem de doğrulama kümelerine heterojen şekilde dağılması, modelin ham doğruluğunu laboratuvar ortamında yapay olarak yüksek göstermekte; fakat tamamen yeni bir sahaya çıkıldığında performansın çökmesine yol açmaktadır.

Bu yapısal problemi aşmak amacıyla, Kaynak Tabanlı Gruplama (Source-Based Grouping) ve GroupShuffleSplit metodolojisi benimsenmiştir. Geliştirilen pipeline bünyesinde şu mühendislik adımları uygulanmaktadır:

- Her bir ses klibinin meta-verilerinden deterministik yöntemlerle benzersiz kaynak kimlikleri (source ID) çıkarılmaktadır.

- Aynı kaynaktan üretilen tüm alt segmentlerin istisnasız bir şekilde ya sadece eğitim ya da sadece doğrulama kümesinde yer alması algoritmik olarak garanti edilmektedir.

Bu strateji, modelin sadece tanıdığı kayıt zincirlerindeki akustik desenleri ezberlemesini (overfitting) engellemekte; mimariyi, üretim ortamında karşılaşacağı daha önce hiç görülmemiş akustik imzalara (unseen sources) karşı genelleme yapmaya zorlamaktadır.

9.2 Performans Değerlendirmesinin Stabilizasyonu

Grup tabanlı veri bölme yaklaşımına geçilmesi, özellikle ön eğitimli BEATs tabanlı foundation modelin ve transfer learning mimarilerinin gerçek operasyonel sınırlarını ölçmeyi mümkün kılmıştır. Matematiksel metriklerin saha testlerinde anlık dalgalanmalar göstermesinin önüne geçilmiş, çapraz doğrulama (cross-validation) süreçleri tutarlı hale getirilmiştir. Elde edilen yeni metrikler, modelin teorik başarısını değil, havalimanı gibi dinamik dış ortamlardaki operasyonel dayanıklılığını temsil etmektedir.

9.3 Çok Kriterli Değerlendirme Çerçevesi (Multi-Criteria Evaluation Framework)

Sistem başarısının yalnızca tek bir sayısal metriğe (küresel Macro F1 skoru vb.) indirgenmesi, gerçek zamanlı çalışan bütünleşik bir mühendislik platformu için yetersizdir. Bu doğrultuda, doğrulama mekanizması şu operasyonel kriterleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir:

- Akustik Çeşitlilik ve Donanım Dayanıklılığı: Farklı frekans yanıtlarına ve kazanç (gain) ayarlarına sahip mikrofonlardan gelen veriler üzerindeki kararlılık analiz edilmektedir.

- Zamansal Karar Kararlılığı (Temporal Decision Stability): Sürekli akan ses sinyallerinde model çıktılarının anlık anomalilerle dalgalanıp dalgalanmadığı, rolling buffer ve majority voting mekanizmaları üzerinden test edilmektedir.

- Arka Plan Akustik Adaptasyonu: HVAC gibi sürekli düşük frekans üreten mekanik sistemlerin veya havalimanı çevresindeki öngörülemeyen gürültülerin hedef sınıflar (AIRCRAFT vb.) üzerindeki yanlış alarm (false positive) oranına etkisi ölçülmektedir.

9.4 Metodolojik Sonuç

Yeniden yapılandırılan değerlendirme metodolojisi, model geliştirme sürecinde doğru ölçüm stratejisinin en az mimari tasarım kadar kritik bir bileşen olduğunu ortaya koymuştur. Sistem, ham skorları maksimize etme odağından çıkarılıp, sahada kestirilebilir ve güvenilir kararlar üretebilen bir olgunluk seviyesine taşınmıştır.

10. Hesaplama Maliyeti, Önbellek (Cache) Sistemi ve Performans Optimizasyonu

10.1 BEATs Mimarisi ve Hesaplama Yükü Analizi

BEATs tabanlı foundation model entegrasyonu, sistemin akustik temsil gücünü artırmış olsa da, geleneksel evrişimli sinir ağlarına (CNN) kıyasla hesaplama maliyetini ve işlemci yükünü belirgin şekilde yükseltmiştir. Ham ses sinyalinin her çıkarım (inference) döngüsünde transformer tabanlı bir encoder mekanizması üzerinden geçirilmesi, sürekli akan gerçek zamanlı verilerde donanımsal darboğazlara yol açmaktadır.

Her akustik ortamda ve her mikrofon varyasyonunda sıfır hata ile çalışabilecek genel geçer bir evrensel ses sınıflandırma modeli geliştirmek; devasa ölçekte çeşitlendirilmiş bir veri havuzuna ve çok yüksek bir işlem gücüne bağımlıdır. Geliştirilen bu prototip, kapsamı ve donanım kaynakları bakımından kısıtlı bir laboratuvar çalışması olup, bahsi geçen devasa veri ve işlem altyapısından uzaktır. Bu nedenle, mevcut sınır tabloları dahilinde gerçek zamanlı sistem kararlılığını koruyabilmek adına, ham model çıktılarının ötesinde sistemsel optimizasyon katmanlarının tasarlanması bir mühendislik zorunluluğu olarak ortaya çıkmıştır.

10.2 Çıkarım Aşaması Önbellek Mekanizması (Embedding Cache)

Aynı ses segmentinin veya zaman düzleminde üst üste binen örtüşen pencerelerin (overlapping windows) farklı analiz modülleri tarafından mükerrer şekilde encoder işlemine sokulması, CPU/GPU kaynaklarında yüksek verimsizliğe sebep olmaktadır. Bu gereksiz hesaplama döngülerini ve işlem hattı gecikmelerini engellemek amacıyla beats_embed_cache.pkl tabanlı bir gömülü temsil önbellek altyapısı geliştirilmiştir.

Sistem, encoder tarafından üretilen 768 boyutlu embedding vektörlerini segment bazlı kalıcı olarak saklamakta; tekrarlayan analiz taleplerinde ağır transformatör katmanlarını yeniden tetiklemek yerine doğrudan önbellekteki hazır değerleri sınıflandırma başlığına (MLP) beslemektedir. Bu mekanizma, donanım genelindeki anlık yük sıçramalarını minimize ederek operasyonel kararlılık sağlamaktadır.

10.3 Veri Artırma Önbelleği ve Eğitim Hattı Optimizasyonu (Augmentation Cache)

Eğitim hattında (training pipeline) dayanıklılığı artırmak adına uygulanan dalga formu seviyesindeki veri artırma (waveform augmentation) işlemleri, her epoch döngüsünde aynı ham kayıtlar üzerinde tekrarlı spektral dönüşüm yükü yaratmaktadır. Bu durum, modelin eğitim sürelerini kritik derecede uzatan bir başka darboğazdır.

İşlem maliyetini düşürmek amacıyla devreye alınan beats_aug_cache.pkl yapısı, dönüşüme uğratılmış varyasyonlardan elde edilen embedding vektörlerini kalıcı katmanda saklamaktadır. Veri seti bileşimi veya augmentasyon parametreleri değiştirilmediği sürece bu önbellek korunarak eğitim iterasyon hızı optimize edilmiştir.

10.4 Önbellek Geçersizleştirme (Cache Invalidation) Stratejisi

Dinamik önbellek yönetiminde veri tutarlılığının (data consistency) güvenceye alınması, hatalı model kararlarının engellenmesi açısından kritiktir. Sabit bir yapı yerine tasarlanan dinamik geçersizleştirme mantığı; veri bölme (split) stratejisi değiştiğinde, manifest dosyaları güncellendiğinde veya giriş hattı revize edildiğinde eski önbelleği otomatik olarak düşürmekte ve arka planda güvenli şekilde yeniden oluşturmaktadır. Bu yaklaşım, performans kazanımı sağlarken işlem hatları arasında akustik veri kaymalarından doğabilecek riskleri elimine etmektedir.

10.5 Gerçek Zamanlı Performans Analizi ve Sistemsel Sınırlar

Uygulanan optimizasyon katmanları, inference gecikmelerini düşürerek grafik arayüz (GUI) akışındaki takılma problemlerini azaltmıştır. Ancak sistemin operasyonel sınırları ve saha kararlılığı incelendiğinde yapay zekâ modellerinin yapısal zayıflıkları mevcuttur.

Sistem bünyesindeki modellerin teknik karakteristikleri ve operasyonel sınırları şu şekildedir:

- EfficientNet-B0 Sınırları: Sınıflandırma özellikleri açısından teorik olarak güçlü bir mimari sunmasına karşın, donanımsal frekans yanıtlarına karşı son derece hassas ve dayanıksızdır. Modelin sahada hedef başarıya ulaşabilmesi, ancak eğitim setinde kullanılan donanım ve mikrofon karakteristiklerinin canlı test ortamında da birebir taklit edilmesi durumunda mümkündür; mikrofon varyasyonlarında model doğruluğu hızla kaymaktadır.

- BEATs Model Karakteristiği: Doğrudan ham ses sinyali üzerinden çalışması ve foundation model mimarisinin getirdiği geniş ölçekli akustik ön eğitim avantajı sayesinde, mikrofon değişimlerine ve donanımsal kazanç (gain) farklılıklarına karşı son derece dirençli ve güçlü bir genelleme kabiliyeti sergilemektedir.

- Canlı Test ve Ortam Bağımlılığı Kısıtı: Sergiledikleri teorik üstünlüklere rağmen, her iki model mimarisi de saha koşullarında doğrudan (zero-shot) canlı verilerle test edildiğinde operasyonel zayıflıklar göstermektedir. Geliştirilen prototip, her ortamda doğrudan çalışabilecek evrensel bir sistem değildir; model kararlılığı için sistemin konuşlandırılacağı spesifik fiziksel konumun akustik yansımalarını ve arka plan mekanik (HVAC vb.) gürültülerini öğrenmesi, yani o ortamdan toplanan yerel verilerle eğitilmesi zorunludur.

- Hızlı Adaptasyon Sınırı: BEATs mimarisi, güçlü öntanımlı akustik temsilleri sayesinde hedef ortama ait görece az sayıda (30-50 adet) temiz ve düzgün yapılandırılmış saha klibi eklenerek fine-tune edildiğinde hızlıca kararlı ve çalışabilir bir olgunluğa ulaştırılabilmektedir. Ancak bu durum, sistemin yerel kalibrasyon ve saha verisi bağımlılığı kısıtını ortadan kaldırmamaktadır.

Sonuç olarak optimizasyonlar, mimariyi laboratuvar ölçeğinde üretim ortamı gereksinimlerine yaklaştırmış olsa da; veri ölçeği ve donanım imkanları sınırları dahilinde geliştirilen bu prototip, her sahada bağımsız çalışabilecek mutlak bir son ürün kalibresinde değil, çevre koşullarına bağımlı bir mühendislik çalışması seviyesindedir.

11. Performans Değerlendirmesi ve Model Karşılaştırmaları

11.1 Model Bazlı Nicel Karşılaştırma

Geliştirilen mimarilerin laboratuvar ve dış saha koşullarındaki makro F1 skorları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

| Model Mimarı | Makro F1 | Değerlendirme Yöntemi | Operasyonel Not |
| --- | --- | --- | --- |
| SVM | 0.897 | Kontrollü Veri Seti | 264 boyutlu el yapımı spektral özellikler |
| CNN | 0.856 | İç Doğrulama | Ham spektrogram tabanlı, yüksek ezber eğilimi |
| CNN | 0.204 | Dış Saha Testi | Şiddetli akustik domain shift kaybı |
| EfficientNet-B0 | 0.8859 | Rastgele Bölme (Random Val) | Görüntü tabanlı transfer learning |
| EfficientNet-B0 | 0.709 | Dış Saha Testi | Donanım ve mikrofon değişimlerine karşı hassas |
| BEATs MLP v2 | 0.9876 | Grup Tabanlı (Group-Aware) | Kaynak bağımsız, gerçek saha performansı |

11.2 Doğrulama Stratejisinin Ölçüm Güvenilirliğine Etkisi

Rastgele veri bölme (random split) yöntemleri, aynı kayıt zincirinden gelen benzer akustik desenlerin eğitim ve doğrulama kümelerine dağılması nedeniyle yapay olarak iyimser sonuçlar üretmektedir. Bu durum modellerin gerçek genelleme potansiyelini maskeler.

Aynı ses kaynağına ait örneklerin tek bir kümede izole edildiği Grup Tabanlı Doğrulama (Group-aware split) stratejisine geçildiğinde, model tamamen yabancı akustik imzalarla test edilmiştir. Bu katı ve gerçekçi senaryo altında BEATs MLP v2 modeli 0.9876 Makro F1 skoruna ulaşarak, diğer modellere kıyasla kaynak bağımsız en yüksek genelleme kabiliyetini sergilemiştir.

11.3 OTHER Sınıfının Karar Sınırlarına Etkisi

OTHER sınıfının mimariye entegrasyonu, modelin kapalı küme (closed-set) zorlamasından kurtulmasını sağlamıştır.

- Olumlu Sonuç: Eğitim veri setinde bulunmayan yabancı çevresel gürültülerin yüksek güven skorlarıyla AIRCRAFT sınıfına atanma hatası radikal şekilde azalmıştır.

- Operasyonel Sınır: Geniş bir akustik yelpazeyi kapsayan OTHER kategorisi, karar uzayını karmaşıklaştırmış ve bazı arka plan seslerinde AMBIENT ile OTHER sınıflarının birbirine karışma oranını artırmıştır.

11.4 Çevrimdışı (Offline) ve Gerçek Zamanlı Performans Ayrımı

Laboratuvar ortamında elde edilen yüksek metriklerin saha performansına doğrudan yansımamasının nedenleri şunlardır:

- Offline Testler: Kesintisiz, gürültüsüz, kırpılmış ve dengeli 5 saniyelik sabit segmentler üzerinde icra edilir.

- Canlı Sistem: Mikrofonun donanımsal frekans yanıtı değişimlerine, anlık faz kaymalarına ve hedef sesin pencere ortasından başlaması (partial window) gibi zamansal düzensizliklere maruz kalır.

Saha ortamındaki mikrofon ve arka plan karakteristiklerinin otonom absorbksiyonu için planlanan mimari katmanlar Bölüm 12'de ele alınmıştır.

11.5 Model Seçiminde Nihai Kriterler

Mevcut prototip kapsamında model tercihleri yalnızca doğruluk skoruna göre değil; domain shift direnci, donanım bağımsızlığı ve işlem gecikmesi kriterleri optimize edilerek yapılmıştır. Bu doğrultuda, her ne kadar yerel veri ve yüksek işlem gücü kısıtları devam etse de, donanımsal varyasyonlara en kararlı tepkiyi veren BEATs tabanlı yaklaşım sistemin temel sınıflandırıcısı olarak seçilmiştir.

12. Gelecek Çalışmalar ve Ürünleştirme Yol Haritası Önerileri

Bu çalışma kapsamında geliştirilen prototipin ticari bir son ürüne (production-grade) dönüştürülmesi, sahadaki çevresel kısıtların otonom olarak absorbe edilmesi ve sistemin operasyonel olgunluğunun artırılması amacıyla gelecek çalışmalarda hayata geçirilebilecek mimari öneriler aşağıda sıralanmıştır:

12.1 Donanım Standartlaştırması ve Akustik Kalibrasyon (Hardware Alignment)

- Yazılımsal EQ Profili Entegrasyonu: Farklı mikrofonların donanımsal frekans yanıt eğrilerinden (frequency response curve) kaynaklanan domain shift etkisini minimize etmek amacıyla, giriş hattına bir yazılımsal kalibrasyon katmanının entegre edilmesi düşünülebilir. Sahadaki mikrofonun karakteristiği, merkezi bir frekans normalizasyon filtresi (EQ profile) üzerinden geçirilerek eğitim veri setindeki standart donanım referansıyla eşitlenebilir.

- Otonom Gürültü Profili Çıkarma (Spectral Subtraction): Cihazın yeni bir sahaya kurulduğunda ilk 24 saat boyunca ortamı otonom olarak dinlemesi ve HVAC gibi sürekli düşük frekans üreten mekanik sistemlerin gürültü imzasını (background noise profile) çıkarması planlanabilir. Geliştirilecek bir spektral çıkarma ön katmanı sayesinde, bu sabit tonların model girişinden önce ham sinyalden filtrelenmesi ve model karar kararlılığının donanımdan bağımsız hale getirilmesi değerlendirilebilir.

12.2 Kenar Bilişim (Edge AI) ve Çıkarım Zamanı Optimizasyonu

- Model Kuantizasyonu ve ONNX/TensorRT Dönüşümü: Ağır transformer tabanlı BEATs modelinin sahadaki uç donanımlarda (edge devices) düşük gecikme ve minimum güç tüketimiyle çalışabilmesi amacıyla, FP16 veya INT8 seviyesinde kuantizasyon (quantization) işlemleri uygulanabilir. Model mimarisinin ONNX veya TensorRT formatına optimize edilmesiyle edge GPU/NPU birimleri üzerindeki çalışma verimliliğinin maksimize edilmesi hedeflenebilir.

- Deterministik İş Parçacığı (Thread) Yönetimi: Canlı akıştaki hesaplama yükünü ve inference gecikmelerini önlemek adına, GPU/CPU hibrit çalıştırma stratejileri ile eş zamanlı çalışan ses yakalama/çıkarım pipeline'larının deterministik thread yönetim mekanizmalarıyla optimize edilmesi gündeme alınabilir.

12.3 Çok Modelli Temsil Uzaylarının Birleştirilmesi (Ensemble Optimization)

- EfficientNet mimarisinin spektrogram tabanlı görsel doku özellikleri ile BEATs modelinin ham sinyalden elde ettiği üst düzey akustik embedding temsillerinin hibrit bir ensemble yapısında birleştirilmesi planlanabilir.

- İki farklı temsil uzayından gelen softmax olasılık çıktılarının ağırlıklı ortalanmasını alan bir karar katmanında, dinamik ortam koşullarına göre en uygun ağırlık katsayısını(α) belirlemek amacıyla validation seti üzerinde grid search veya Bayesyen optimizasyon yöntemlerinin koşturulması düşünülebilir.

12.4 Sabit Tonlu Sesler İçin Parmak İzi Tabanlı (Audio Fingerprinting) Hibrit Yapı

- Zaman-frekans düzleminde sürekli değişen dinamik ses sınıflarının haricinde, havalimanlarındaki terminal anonsları, bagaj konveyör mekanizması sesleri ve alarm tonları gibi tekrarlayan sabit tonlu ses olaylarını yakalamak üzere farklı bir hibrit strateji izlenebilir.

- Bu spesifik akustik imzaları ayırt etmek için derin öğrenme modellerinin hesaplama yüküne girmeden, Shazam benzeri bir constellation map ve hash esnetme/eşleştirme altyapısının (Audio Fingerprinting) geliştirilmesi değerlendirilebilir. Bu modülün, derin öğrenme modelinin önüne bir "fast-track" (hızlı geçiş) filtre katmanı olarak konumlandırılması hedeflenebilir.

12.5 Sürekli Öğrenme (Incremental Fine-Tuning) Pipeline Entegrasyonu

- Aktif öğrenme hattının periyodik olarak manuel tetiklenen batch yapısından, sahadan gelen kullanıcı onaylı verilerle modeli arka planda kademeli olarak güncelleyen yarı-sürekli bir döngüye geçirilmesi planlanabilir.

- Bu sürekli eğitim (continual learning) sürecinde, modelin sahadan gelen yeni akustik varyasyonları öğrenirken eski bilgileri unutmasını (catastrophic forgetting) engelleyecek ağırlık koruma kısıtlarının (elastic weight consolidation vb.) mimariye entegre edilmesi bir diğer gelecek çalışma başlığı olarak ele alınabilir.

13. Sonuç

Bu çalışma kapsamında, havalimanı çevresindeki akustik hareketliliği izlemeyi amaçlayan yapay zekâ tabanlı bir çevresel ses sınıflandırma prototipi geliştirilmiştir. Proje süreci; ham ses sinyalinin işlenmesinden başlayarak özellik çıkarımı, modelleme mimarileri, gerçek zamanlı karar mekanizmaları ve aktif öğrenme tabanlı veri geri besleme döngülerini içeren bütünleşik bir sistem mühendisliği çerçevesinde ele alınmıştır.

Sistem mimarisinin klasik CNN yapılarından transfer learning tabanlı EfficientNet modeline ve son aşamada büyük ölçekli ön eğitimli BEATs modeline evrilmesi, temsil öğrenme yaklaşımında önemli bir paradigma değişimini beraberinde getirmiştir. Değerlendirme metodolojisinin grup tabanlı (group-aware) olarak yeniden tasarlanması ise modellerin kaynak bağımsız gerçek saha performansının (0.9876 Makro F1) objektif şekilde ölçülmesini sağlamıştır. Ayrıca OTHER sınıfının eklenmesi, açık küme (open-set) senaryolarında sistemin kararlılığını artırmıştır.

Buna karşın, geliştirilen sistem mutlak ve evrensel bir ürün olmaktan ziyade çevre koşullarına bağımlı bir araştırma prototipidir. Modeller, donanımsal mikrofon karakteristiklerine ve konuşlandırıldıkları alanın arka plan HVAC/mekanik gürültülerine karşı yüksek hassasiyet göstermektedir. Sistemin saha başarısı, hedef konumdan toplanacak 30-50 adet yerel kliple yapılacak hassas ayar (fine-tuning) ve kalibrasyon süreçlerine göbekten bağımlıdır.

Sonuç olarak bu proje; gerçek dünya koşullarında çalışan yapay zekâ sistemlerinde operasyonel başarının yalnızca izole laboratuvar skorlarıyla değil; veri kalitesi, donanım duyarlılığı, önbellek ve optimizasyon gibi sistemsel katmanların birleşik bütünlüğüyle belirlendiğini somut bir şekilde ortaya koymuştur.