# 1. Giriş

Bu proje kapsamında, havalimanı ve yakın çevresinde meydana gelen akustik hareketliliğin gerçek zamanlı olarak izlenmesi, analizi ve sınıflandırılması amacıyla yapay zekâ tabanlı, bütünleşik bir çevresel ses analiz ve dağıtık takip platformu geliştirilmiştir. Projenin temel hedefi, yalnızca izole laboratuvar ortamlarında yüksek doğruluk üreten teorik bir model tasarlamak değil; saha koşullarında kararlı çalışabilen, otonom veri toplayabilen ve kenar bilişim (Edge AI) prensiplerine uygun olarak ölçeklenebilen uçtan uca bir sistem mimarisi inşa etmektir.

Sistem, ilk aşamada beş temel akustik kategori (AIRCRAFT, AMBIENT, SPEECH, TRAFFIC, WIND) üzerinden kapalı küme (closed-set) yaklaşımıyla yapılandırılmıştır. Ancak saha doğrulama testleri sırasında, modelin eğitim kapsamında bulunmayan yabancı çevresel gürültüleri ve mekanik sesleri yüksek güven skorlarıyla AIRCRAFT sınıfına atadığı saptanmıştır. Kapalı küme yaklaşımının gerçek dünya koşullarındaki bu kısıtını aşmak ve sisteme açık küme ses tanıma (open-set recognition) yeteneği kazandırmak adına sınıf uzayı genişletilmiş ve sisteme altıncı bir kategori olarak OTHER sınıfı dahil edilmiştir.

Sistemin operasyonel olgunluğunu artırmak ve sahada minimum bant genişliği ile kesintisiz izleme gerçekleştirebilmek amacıyla ana platformun yanı sıra bağımsız çalışan bir Kenar Cihaz (Edge Device) Entegrasyon Paketi de mimariye eklenmiştir. Bu paket vasıtasıyla mikrofon başındaki otonom çıkarım yükü ile merkezi izleme işlevleri birbirinden ayrıştırılmıştır. Proje boyunca adreslenen temel mühendislik problemleri, operasyonel hedefler ve bu doğrultuda geliştirilen mimari çözümler Tablo 1’de özetlenmiştir.

##### Tablo 1: Adreslenen Mühendislik Problemleri ve Sistem Çözümleri

| Mühendislik Problemi | Operasyonel Risk / Etki | Uygulanan Sistem Çözümü |
| --- | --- | --- |
| Açık Küme Akustik Belirsizliği | Hedef dışı seslerin AIRCRAFT olarak yanlış sınıflandırılması. | Altıncı sınıf olarak OTHER kategorisinin eklenmesi ve açık küme modellemesi. |
| Domain Shift ve Akustik Değişim | Farklı oda, mikrofon ve arka plan (HVAC vb.) gürültülerinde performans kaybı. | Waveform Augmentation (Gaussian Noise, Random Gain, Pitch Shift) ve BEATs Foundation Model geçişi. |
| Pipeline Tutarsızlığı | Dosya analizi ile canlı akış (live stream) ön işlem adımlarının uyuşmaması. | Çift yönlü çıkarım hatlarında Cepstral Mean Variance Normalization (CMVN) standardizasyonu. |
| Saha Konuşlandırma ve Bant Genişliği | Merkezi sunucuya sürekli ham ses akışı göndermenin yüksek ağ yükü yaratması. | Kenar cihazda lokal çıkarım yapılması, sadece anlamlı olaylar için telemetri ve .wav aktarımı sağlanması. |
| İşlem Maliyeti ve Gecikme | Transformer tabanlı BEATs encoder yapısının yarattığı anlık donanım darboğazları. | Çıkarım (Inference) ve Veri Artırma (Augmentation) aşamaları için iki katmanlı gömülü temsil önbellek (.pkl) tasarımı. |

# 2. Sistem Topolojisi ve Veri Mühendisliği Süreci

## 2.1 Veri Mühendisliği ve manifest_v5 Veri Seti Yapısı

Sistemde kullanılan veri havuzu, kontrol laboratuvar kayıtları, açık kaynaklı akademik veri setleri ve aktif öğrenme hattından gelen doğrulanmış saha verilerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Veri setinin evriminde rol oynayan birincil kaynaklar şunlardır:

- AeroSonicDB: AIRCRAFT sınıfının uçak motor rejimleri, iniş ve kalkış akustik imzaları ile modellenmesi için yaklaşık 1.895 örnek tedarik etmiştir.

- ESC-50: WIND, SPEECH ve TRAFFIC sınıflarının temel ayırt edici örüntülerini sağlamak üzere yaklaşık 560 kliple sisteme dahil edilmiştir.

- GENERIC_AUDIO_CLASSIFIER: OTHER sınıfının içeriğini doldurmak, modelin hedef sınıflar dışındaki hayvan, kuş ve yapısal çevre seslerine karşı aşırı duyarlılık göstermesini engellemek amacıyla 23.302 örnekle ana havuzu oluşturmuştur.

- Saha Kayıtları (env_audio): Havalimanı bölgesindeki uzun süreli arka plan akustik atmosferinden otonom olarak üretilen 322 segmenti içermektedir. AeroSonicDB dataseti içerisinden elde edilmiştir.

Sistemin güncel sürümünde aktif olarak kullanılan, statik kaynaklar ile saha içi doğrulama döngülerinden elde edilen verilerin birleşimiyle derlenen manifest_v5 veri setinin nicel sınıf dağılımı ve akustik özellikleri Tablo 3'te sunulmuştur.

##### Tablo 3: manifest_v5 Veri Kümesi Sınıf Dağılımı ve Metrik Analizi

| Sınıf Etiketi | Örnek Sayısı | Oransal Dağılım (%) | Temel Akustik Karakteristik ve Frekans Yapısı |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAFFIC | 9.693 | %36,99 | Motor gürültüleri, egzoz patlamaları, geniş frekans bandına yayılan lastik-yol sürtünme akustikleri. |
| OTHER | 8.179 | %31,21 | Hayvan (kedi, köpek), kuş ve endüstriyel mekanik kökenli, hedef sınıfların dışında kalan stokastik ve harmonik yapılar. |
| AIRCRAFT | 3.001 | %11,45 | Düşük frekans bölgelerinde yoğunlaşan sürekli enerji dağılımı ve motor çalışma rejimine bağlı harmonik bileşenler. |
| AMBIENT | 2.872 | %10,96 | Havalimanı iç/dış mekân arka plan atmosferi, ofis gürültüleri ve sürekli düşük genlikli durağan yapılar. |
| WIND | 1.310 | %5,00 | Geniş frekans bandına homojen yayılan, düzensiz, periyodik olmayan ve anlık genlik değişimi gösteren rüzgar uğultuları. |
| SPEECH | 1.147 | %4,39 | İnsan ses tellerinin karakteristiğine uygun olarak 300 Hz - 3400 Hz orta frekans aralığında baskın ve kesikli formasyonlar. |
| TOPLAM | 26.202 | %100,00 | 22.050 Hz örnekleme frekansına sahip, 5 saniyelik standart akustik pencereler. |

# 3. Ses İşleme ve Özellik Çıkarımı

Çevresel ses sınıflandırma problemlerinde, zaman-genlik düzlemindeki ham ses sinyalinin (raw waveform) doğrudan derin öğrenme veya klasik makine öğrenmesi modellerine beslenmesi, yüksek boyutluluk ve akustik gürültü bileşenleri nedeniyle çoğunlukla kararsız sonuçlar üretmektedir. Bu nedenle sinyal içerisindeki ayırt edici zaman-frekans örüntülerinin açığa çıkarılması amacıyla, kullanılan model mimarilerine göre özelleştirilmiş özellik çıkarımı (feature extraction) yaklaşımları uygulanmıştır. Prototipleme sürecinde özellik çıkarımı stratejisi; el yapımı spektral özetlerden görüntü tabanlı spektrogram temsillerine, son aşamada ise büyük ölçekli ses transformatör mimarilerinin gömülü akustik vektörlerine (embedding) doğru evrilmiştir.

## 3.1 Spektrogram Tabanlı Zaman-Frekans Temsilleri (CNN ve EfficientNet)

Evrişimli Sinir Ağları (CNN) ve Transfer Learning (EfficientNet-B0) mimarilerinde akustik veri, bir görüntü işleme problemine benzer şekilde ele alınarak Mel Spektrogram temsillerine dönüştürülmüştür. Bu süreçte 5 saniyelik ham ses pencereleri, 22.050 Hz örnekleme frekansında dijitalleştirilmiş ve pencere başına düşen yaklaşık 110.250 sinyal örneği Fourier analizine tabi tutulmuştur. İnsan işitme sisteminin logaritmik algısını simüle eden Mel ölçekli iki boyutlu matrislerin üretiminde kullanılan standart sinyal işleme parametre matrisi Tablo 4'te detaylandırılmıştır.

##### Tablo 4: Mel Spektrogram Üretim Standartları ve Sinyal İşleme Parametreleri

| Sinyal İşleme Parametresi | Yapılandırılan Değer | Mühendislik Gerekçesi / Operasyonel Fonksiyonu |
| --- | --- | --- |
| Örnekleme Frekansı (SR) | 22.050 Hz | Nyquist teoremine göre 11 kHz'e kadar olan çevresel ses bileşenlerini ve uçak motoru harmoniklerini veri kaybı olmaksızın yakalamak amacıyla seçilmiştir. |
| Mel Bant Sayısı (NMELS) | 128 | Frekans çözünürlüğünü optimize ederek derin ağların görsel doku ve kenar özelliklerini öğrenebileceği matris boyutunu standartlaştırmak için belirlenmiştir. |
| FFT Pencere Boyutu (NFFT) | 2.048 Örnek | Zaman ve frekans çözünürlüğü arasındaki dengeyi kurarak, sinyaldeki anlık spektral değişimleri yakalamak amacıyla yapılandırılmıştır. |
| Hop Uzunluğu (HOP_LENGTH) | 512 Örnek | Ardışık spektrogram sütunları arasındaki örtüşmeyi (overlap) ayarlayarak zaman düzlemindeki geçişlerin sürekliliğini korumak için seçilmiştir. |
| Analiz Pencere Süresi | 5 Saniye | Uçak kalkış/iniş veya rüzgar gibi uzun dönemli akustik olayların anlamsal bağlamını bütünsel olarak yakalamak üzere sabitlenmiştir. |

Elde edilen logaritmik desibel ölçeğindeki iki boyutlu spektral matrisler, aşırı uyumu (overfitting) engellemek amacıyla [0,1] aralığında min-max normalizasyonuna tabi tutulmuştur.

## 3.2 El Yapımı Akustik Özellik Mühendisliği (SVM)

Sınırlı veri rejimlerinde hızlı yakınsama sağlayan Destek Vektör Makineleri (SVM) mimarisinde, iki boyutlu spektrogramlar yerine zaman ve frekans alanlarından matematiksel olarak hesaplanan toplam 264 boyutlu el yapımı (handcrafted) bir özellik vektörü kullanılmıştır. Bu vektörü oluşturan bileşenlerin akustik nitelikleri Tablo 5'te yapılandırılmıştır.

##### Tablo 5: SVM Modeli İçin Çıkarılan El Yapımı Akustik Özellik Matrisi

| Öznitelik Grubu | Boyut ve Matematiksel Yapı | Sınıflandırma Davranışına Katkısı ve Ayırt Edici Rolü |
| --- | --- | --- |
| MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) | Tınısal zarf katsayıları | Sesin genel tınısal karakteristiğini modeller. Özellikle insan konuşması (SPEECH) ve motor gürültüsü (AIRCRAFT) ayrımında en yüksek kararlılığı sağlamıştır. |
| Chroma Özellikleri | 12 yarı tonluk enerji dağılımı | Ses sinyalinin perde (pitch) ve harmonik içeriğini soyutlayarak karmaşık makine gürültülerinin ayrıştırılmasında rol oynamıştır. |
| Spectral Centroid ve Bandwidth | Merkezi frekans ve yayılım genişliği | Spektral enerjinin yoğunlaştığı kütle merkezini ölçerek sesin "parlaklık" veya "boğukluk" derecesini nicelleştirmiştir. |
| Spectral Rolloff | %85 enerji eşik frekansı | Spektral enerjinin büyük kısmının altında kaldığı frekans sınırını belirleyerek yüksek frekanslı gürültülerin filtrelenmesine yardımcı olmuştur. |
| Zero Crossing Rate (ZCR) ve RMS | Zaman düzlemi anlık metrikleri | Sinyalin sıfır noktasını geçme sıklığını ve anlık gücünü hesaplayarak sürtünmeli sesler (WIND vb.) ile periyodik dalgaların ayrımını kolaylaştırmıştır. |

## 3.3 Çıkarım Hatları Arasında Ön İşleme ve Pipeline Tutarlılığı

Sistem mimarisi, mikrofon üzerinden gelen canlı ses akışını (Faz 2) ve kayıtlı dosyaların çevrimdışı analizini (Faz 1) destekleyecek şekilde çift yönlü olarak tasarlanmıştır. Prototipleme aşamasında, canlı akış çıkarım hattı (_infer_efficientnet_chunk) ile dosya bazlı analiz hattı (_classify_efficientnet) arasında yapısal bir ön işleme asimetrisi saptanmıştır. Canlı akış modülünün akustik sinyale Cepstral Mean Variance Normalization (CMVN) adımı uygulayarak frekans kaymalarını engellemesine karşın, dosya bazlı analiz modülünün aynı işlemi yürütmediği belirlenmiştir.

Aynı sınıflandırma modeline, aynı ses kaydının iki farklı özellik uzayında (feature spaces) sunulmasına yol açan bu durum; eğitim ve çıkarım aşamalarında veri dağılımı uyuşmazlığına (domain mismatch) sebebiyet vermiş ve sistemde kararsızlıklara yol açmıştır. Söz konusu yapısal riski bertaraf etmek adına dosya analiz hattı yeniden yapılandırılarak eğitim pipeline'ında kullanılan CMVN standardı entegre edilmiş ve tüm çıkarım varyasyonları tek bir ön işleme çatısı altında konsolide edilmiştir.

## 3.4 Büyük Ölçekli Ön Eğitimli Temsil Öğrenmesi (BEATs)

Projenin son aşamasında ve kenar cihaz (firmware.py) altyapısında, görüntü tabanlı spektrogram dönüştürme işlemlerinin donanımsal kazanç ve mikrofon hassasiyetlerine olan yüksek bağımlılığını aşmak adına transformer tabanlı büyük ölçekli ses temsil modeli BEATs mimarisine geçiş yapılmıştır.

Bu paradigmayla birlikte el yapımı özellik mühendisliği ve manuel spektrogram üretim süreçleri tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ham ses sinyali (waveform) doğrudan dondurulmuş (frozen) BEATs encoder katmanlarına beslenmiştir. Model, milyonlarca akustik veriyle gerçekleştirdiği ön eğitim bilgisini kullanarak sinyalden otonom olarak üst düzey akustik özellikler çıkarmıştır. Encoder tarafından üretilen 768 boyutlu zamansal havuzlanmış gömülü temsil vektörleri (embedding), sınıflandırma başlığına (MLP) aktarılmıştır.

BEATs ile entegre edilen bu yaklaşım, modelin yalnızca yüzeysel frekans enerjilerini değil, sesin zaman içerisindeki derin anlamsal bağlamını yakalamasını da mümkün kılmıştır. Ayrıca bu akustik avantaj, farklı mikrofon ve ortam varyasyonlarından kaynaklanan domain shift probleminin sönümlenmesinde ve sisteme güçlü bir genelleme kabiliyeti kazandırılmasında en kritik mühendislik adımını oluşturmuştur.

# 4. Model Geliştirme Süreci

Sistem bünyesinde çevresel ses sınıflandırma probleminin çözümü için klasik makine öğrenmesinden derin öğrenmeye ve büyük ölçekli ses transformer mimarilerine uzanan dört aşamalı bir model evrimi gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen modeller; donanım bağımsızlığı, genelleme kabiliyeti ve saha koşullarındaki operasyonel kararlılık kriterleri doğrultusunda analiz edilmiştir.

## 4.1 Destek Vektör Makineleri (SVM) Tabanlı Yaklaşım

İlk aşamada, sınırlı veri rejimlerinde hızlı yakınsama ve kararlı karar sınırları üretebilmesi amacıyla Support Vector Machine (SVM) mimarisi değerlendirilmiştir. Giriş verisi olarak Bölüm 3.2'de detaylandırılan 264 boyutlu el yapımı özellik vektörü kullanılmıştır. Kontrollü laboratuvar veri seti üzerinde yürütülen testlerde model, küresel ölçekte 0.897 Makro F1 skoru üretmiştir. Ancak özellik mühendisliğinin tamamen el yapımı parametrelere bağımlı olması, modelin ölçeklenebilirliğini kısıtlamakta ve dış saha koşullarındaki akustik varyasyonlar altında kararsızlaşmasına neden olmaktadır.

## 4.2 Evrişimli Sinir Ağları (CNN) Yaklaşımı

İkinci aşamada, el yapımı özellik mühendisliği bağımlılığını ortadan kaldırmak ve frekans düzlemindeki iki boyutlu örüntüleri doğrudan öğrenebilmek adına 3 katmanlı özel bir CNN mimarisi tasarlanmıştır. Giriş matrisi olarak Tablo 4 standartlarında üretilen Mel spektrogramlar kullanılmıştır. Modelin iç doğrulama kümesindeki başarısı 0.856 Makro F1 seviyesinde gerçekleşirken, tamamen farklı kayıt zincirlerinden elde edilen dış saha test kümesindeki performansı şiddetli bir domain shift etkisiyle 0.204 Makro F1 değerine gerilemiştir.

Yapılan hata analizlerinde, düşük kapasiteli evrişimli blokların akustik kaynağın karakteristiğini öğrenmek yerine, veri setine özgü arka plan gürültülerini ve kayıt cihazı imzalarını ezberlediği (overfitting) saptanmıştır.

## 4.3 EfficientNet-B0 Transfer Learning Yapılandırması

CNN modelinin genelleme yetersizliğini aşmak adına, ImageNet üzerinde ön eğitimden geçirilmiş EfficientNet-B0 mimarisine geçiş yapılmıştır. Mel spektrogramlar logaritmik desibel ölçeğine dönüştürülüp 3 kanallı RGB matris halinde modele beslenmiştir. Eğitim aşamasında aşırı uyumu engellemek adına frekans ve zaman maskelemesini içeren SpecAugment yöntemleri uygulanmıştır. Sınıf dengesizliğini gidermek amacıyla class_weight yaklaşımıyla eğitilen model, rastgele bölme (random validation) senaryosu altında 0.8859 Makro F1 skoruna ulaşmıştır. Ancak dış saha test kümesinde bu performans 0.709 seviyesine gerilemiştir.

Model, spektral görsel temsillere bağımlılığı nedeniyle donanımsal frekans yanıtlarına karşı yüksek hassasiyet göstermiş ve canlı test ortamındaki mikrofon değişimlerinde sınıflandırma doğruluğu hızla çökmektedir.

## 4.4 BEATs Foundation Model Entegrasyonu (Aktif ve Primary Model)

Görüntü tabanlı spektrogram yaklaşımlarının ve donanıma bağımlı transfer learning modellerinin sınırlarını aşmak adına, Microsoft tarafından geliştirilen transformer tabanlı büyük ölçekli ses temsil modeli BEATs mimarisi sisteme entegre edilmiştir. Yaklaşık 90 MB büyüklüğündeki ön eğitimli BEATs_iter3_plus_AS2M.pt encoder bloğu dondurulmuş (frozen) ve modelin çıkışına 768 boyutlu embedding vektörlerini işleyen iki katmanlı, hafif bir MLP sınıflandırma başlığı ( 768 \rightarrow 256 \rightarrow 6 , Dropout: 0.3) eklenmiştir.

Model konfigürasyonunun statik çağrılması durumunda kütüphane varsayılanlarından kaynaklanan katman boyutu uyuşmazlıklarını (dimension mismatch) önlemek adına, model mimarisi doğrudan indirilmiş olan checkpoint meta-verisinden dinamik olarak yüklenecek şekilde BEATsConfig(ckpt["cfg"]) yapısıyla yeniden yapılandırılmıştır.

## 4.5 Veri Bölme Stratejisi ve Grup Tabanlı (Group-Aware) Ayrım

Klasik rastgele veri bölme yaklaşımları, aynı kayıt oturumundan türetilmiş benzer alt segmentlerin (örneğin ESC-50 veri setindeki varyantlar) hem eğitim hem de doğrulama kümelerine heterojen dağılmasına yol açarak veri sızıntısı (data leakage) yaratmaktadır. Bu durum laboratuvar ortamında yapay olarak yüksek skorlar üretmekte, ancak gerçek sahada sistemin çökmesine neden olmaktadır. Prototipleme sürecinde, rastgele bölme kullanılan BEATs MLP v1 modelinde elde edilen 0.9921'lik Makro F1 skorunun bu sızıntıdan kaynaklandığı belirlenmiş ve bu sürüm geçersiz sayılmıştır.

Bu problemi aşmak amacıyla extract_source_id() fonksiyonu geliştirilerek Kaynak Tabanlı Gruplama (Source-Based Grouping) ve GroupShuffleSplit metodolojisi benimsenmiştir. Aynı kaynaktan üretilen tüm alt varyantların istisnasız bir şekilde ya sadece eğitim ya da sadece doğrulama kümesinde yer alması algoritmik olarak güvence altına alınmıştır. Bu katı ve sızıntısız test senaryosu altında eğitilen BEATs MLP v2 modeli, gerçek saha koşullarını temsil eden en kararlı çözüm olarak seçilmiştir. Geliştirilen tüm model iterasyonlarının karşılaştırmalı nicel performans matrisi Tablo 6'da sunulmuştur.

##### Tablo 6: Geliştirilen Modellerin Nicel Performans ve Operasyonel Sınır Matrisi

| Model İterasyonu | Makro F1 Skoru | Değerlendirme Yöntemi / Durumu | Operasyonel Notlar ve Donanım Dayanıklılığı |
| --- | --- | --- | --- |
| SVM | 0.897 | Kontrollü Sabit Veri Seti | 264 boyutlu el yapımı spektral özelliklere bağımlı, dış saha varyasyonlarına karşı kararsız. |
| CNN (İç Doğrulama) | 0.856 | İç Doğrulama Kümesi | Ham spektrogram tabanlı, düşük kapasiteli evrişimli bloklar nedeniyle yüksek ezber eğilimi. |
| CNN (Dış Saha) | 0.204 | Dış Saha Testi | Şiddetli akustik domain shift kaybı. Unseen gürültüleri hatalı olarak AIRCRAFT sınıfına atama eğilimi. |
| EfficientNet-B0 | 0.8859 | Rastgele Bölme (Random Val) | Görüntü tabanlı transfer learning. Laboratuvarda başarılı ancak mikrofon ve donanım değişimlerine karşı son derece hassas. |
| BEATs MLP v1 | 0.9921 | Rastgele Bölme (Hatalı Sürüm) X | Aynı kaynak varyantlarının kümelere dağılması nedeniyle veri sızıntısı (leakage) içerir, geçersiz sayılmıştır. |
| BEATs MLP v2 (Aktif) | 0.9876 | Grup Tabanlı (Group-Aware) ✓ | Veri sızıntısından arındırılmış kaynak-bağımsız gerçek saha performansı. Donanımsal kazanç değişimlerine karşı yüksek direnç. |

## 4.6 Kenar Cihaz Çıkarım Parametreleri ve Karar Sınırları

En başarılı model olarak seçilen BEATs MLP mimarisi, hem ana sistemde hem de kenar cihaz paketi bünyesindeki otonom çıkarım hattında (firmware.py) ortak doğrusal parametrelerle koşturulmaktadır. Sürekli akan canlı verilerdeki anlık dalgalanmaları filtrelemek ve yanlış alarm oranını minimumda tutmak adına devreye alınan operasyonel eşik değerleri Tablo 7'de özetlenmiştir.

##### Tablo 7: Gerçek Zamanlı ve Kenar Çıkarım Karar Mekanizması Parametreleri

| Operasyonel Parametre | Mühendislik Değeri | Sistemsel Fonksiyonu ve Karar Mekanizmasındaki Rolü |
| --- | --- | --- |
| Güven Eşiği (CONFIDENCE_THR) | 0.45 | Softmax katmanındaki en yüksek olasılık değeri bu eşiğin altında kaldığında tahmin reddedilir ve durum UNKNOWN olarak işaretlenir. |
| Oylama Tampon Boyu (MAJORITY_LEN) | 5 Pencere | Son 5 saniyelik ardışık tahminler üzerinde çoğunluk oylaması yaparak anlık darbe gürültülerinden kaynaklanan etiket dalgalanmalarını filtreler. |
| Önsel Sınıf Ağırlığı (Prior Weight) | 0.25 (AIRCRAFT için) | Uçak seslerinin kaçırılma (missed detection) oranını sıfıra yaklaştırmak adına karar eşiği geçici olarak ilgili sınıf lehine esnetilmiştir. |
| Tampon Temizleme Akışı | Otonom Sıfırlama | Kenar cihazda anlamlı bir olay kaydedilip merkeze POST edildikten sonra majority buffer temizlenerek aynı sesin ardışık mükerrer tetiklemeler yapması engellenir. |

# 5. Domain Shift Problemi ve Genelleme Analizi

Eğitim kümesindeki akustik dağılım ile gerçek saha koşulları arasındaki sapan karakteristikler (domain shift), model performansını doğrudan etkilemektedir. Saha testlerinde tespit edilen akustik sapmalar ve uygulanan veri odaklı çözümler aşağıda nokta atışı maddelerle özetlenmiştir.

## 5.1 Ortam Kaynaklı Sapmalar ve HVAC Anomalisi

Laboratuvar ortamında sessiz kabul edilen bazı fiziksel alanlarda, sistemin sürekli ve yüksek güvenle AIRCRAFT tahmini ürettiği saptanmıştır. Yapılan spektral analizlerin sonuçları şu şekildedir:

- Akustik İmza: Test ortamlarındaki HVAC (havalandırma) sistemlerinin  80Hz - 200Hz  aralığında sürekli enerji yoğunluğu ve kararlı motor harmonikleri ürettiği belirlenmiştir.

- Hatalı Eşleşme: Bahsi geçen bu düşük frekanslı mekanik yapı, uçak motorlarının belirli çalışma rejimlerindeki spektral özellikleriyle örtüştüğü için model tarafından uçak sesi olarak yorumlanmıştır.

- Mühendislik Çözümü: Problemin kökeninin model mimarisinden ziyade, eğitim kümesindeki arka plan akustik koşullarının (farklı bina ve havalandırma gürültüleri) çeşitlilik eksikliği olduğu tescillenmiştir.

##### Tablo 8: Ortam Değişimlerinin Model Kararlılığına Etkisi

| Fiziksel Test Ortamı | Model Çıktısı / Sınıflandırma Davranışı | Spektral Analiz Bulgusu |
| --- | --- | --- |
| Eğitim Odası | Doğru Sınıflandırma | Standart referans akustik zemin |
| YouTube Kaynaklı Kayıtlar | Doğru Sınıflandırma | Temiz ve izole akustik kaynaklar |
| Farklı Sessiz Oda | Hatalı AIRCRAFT Tahmini | 80Hz - 200Hz sürekli HVAC enerji yoğunluğu |

## 5.2 Etiket Kirliliği ve Model Yanılsaması

Aktif öğrenme altyapısından gelen ilk veri döngülerinde, modelin karar sınırlarını bozan bir etiket kirliliği (label noise) tespit edilmiştir:

- Kök Neden: Saha operatörleri tarafından sisteme kazandırılan bazı SPEECH kayıtlarının, arka planda yüksek seviyeli bilgisayar fan gürültüsü barındırdığı saptanmıştır.

- Hatalı Korelasyon: Konuşma enerjisinin düşük, fan sesinin baskın olduğu bu pencereler nedeniyle model "Fan Sesi → SPEECH" şeklinde hatalı bir ilişki öğrenmiştir.

- Düzeltme Aksiyonu: Sadece cihaz fanı içeren kayıtlar üretilmiş, bu klipler OTHER olarak yeniden etiketlenerek veri seti güncellenmiş ve hatalı korelasyon radikal şekilde ortadan kaldırılmıştır.

## 5.3 Waveform Augmentation (Dalga Formu Artırma) Süreci

Farklı mikrofon karakteristiklerini, kayıt seviyelerini ve akustik varyasyonları yapay olarak simüle etmek amacıyla, doğrudan ham sinyal (waveform) seviyesinde veri artırma hattı devreye alınmıştır. BEATs training hattına entegre edilen augmentasyon parametreleri Tablo 9'da yapılandırılmıştır.

##### Tablo 9: Waveform Augmentation Parametre Matrisi

| Augmentasyon Türü | Uygulanan Mühendislik Parametresi | Tetiklenme Olasılığı | Hedeflenen Operasyonel Dayanıklılık |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaussian Noise | 10 – 25 dB SNR | %65 | Rastlantısal ortam gürültülerine karşı direnç |
| Random Gain | ±4 dB | %50 | Farklı mikrofonların kazanç ve hassasiyet farkları |
| Pitch Shift | ±1.5 Yarı Ton | %35 | Kaynak bazlı akustik frekans varyasyonları |

Her bir eğitim örneği için iki adet ek yapay varyasyon üretilerek, etkin eğitim veri seti boyutu yaklaşık 3 katına ( ∼55.029 toplam örnek) çıkarılmıştır. Bu yaklaşım, foundation model tabanlı mimarinin aşırı ezberleme (overfitting) eğilimini minimize etmiştir

## 5.4 Genelleme Yeteneğinin Çok Kriterli Test Edilmesi

Modelin dış saha kararlılığını ölçmek adına sadece izole doğrulama skorları referans alınmamış, test protokolüne şu operasyonel kriterler eklenmiştir:

- Daha önce hiç karşılaşılmamış ham ortam kayıtları üzerindeki kararlılık.

- Farklı donanımsal mikrofon tipleriyle alınan kayıtlardaki sınıflandırma tutarlılığı.

- Düşük frekanslı mekanik sistem seslerine (HVAC, fan vb.) verilen tepkiler.

- Uzun dönemli kesintisiz saha kayıtlarındaki zamansal etiket kararlılığı.

# 6. Gerçek Zamanlı Sistem Mimarisi, Dağıtık Ağ ve Karar Mekanizmaları

Sistem, elektroakustik verileri kesintisiz işlemek ve ağ yükünü optimize etmek amacıyla kenar bilişim (Edge AI) tabanlı, dağıtık bir ağ topolojisinde yapılandırılmıştır.

## 6.1 Dağıtık Ağ Topolojisi ve Asenkron İş Parçacığı Yönetimi

Kenar cihaz (firmware.py) altyapısı, grafik arayüz (GUI) bağımlılığı olmaksızın saha koşullarında kararlı çıkarım yapabilmek için asenkron çoklu iş parçacığı (multi-threading) mimarisiyle tasarlanmıştır.

- Ses Yakalama Katmanı: sounddevice kütüphanesi kullanılarak mikrofon üzerinden 5 saniyelik pencereler halinde alınan akustik veriler, 1 saniyelik kaydırma (hop) adımlarıyla toplanmaktadır.

- İş Parçacığı İletişimi: MicrophoneWorker iş parçacığı tarafından yakalanan ham sinyaller, thread-safe bir kuyruk yapısı olan audio_queue içerisine aktarılmaktadır.

- Çıkarım Modülü: InferenceWorker iş parçacığı kuyruktaki verileri asenkron olarak tüketerek dondurulmuş (frozen) BEATs encoder ve MLP sınıflandırma katmanları üzerinden geçirmektedir.

- Veri Kaybı Önleme: Canlı kayıt süreçlerinde oluşabilecek veri kesintilerini ve donanımsal gecikmeleri engellemek adına sistem genelinde çift tamponlu (dual-buffer) kayıt altyapısı koşturulmaktadır.

Dağıtık sistem mimarisini oluşturan yazılım bileşenlerinin operasyonel rolleri, ağ erişim noktaları ve veri tabanı ilişkileri Tablo 10'da netleştirilmiştir.

##### Tablo 10: Dağıtık Ağ Bileşenleri ve Veri Katmanları Matrisi

| Yazılım Modülü | Birincil Görev Tanımı | Ağ Portu / Protokolü | İlişkili Depolama Alanı |
| --- | --- | --- | --- |
| firmware.py | Otonom ses dinleme, lokal BEATs çıkarımı, anlık veri kaydı ve telemetri yayını. | — | device_data.db (SQLite) recordings/ (.wav) |
| web_server.py | Lokal saha operatörleri için HTML veri tablosu ve akustik oynatıcı arayüzü. | Port 5000 / HTTP | device_data.db (SQLite - Salt Okunur) |
| center_server.py | Dağıtık kenar cihazlardan gelen telemetri verilerini konsolide eden merkez simülasyonu. | Port 8080 / HTTP | center_data.db (SQLite) center_recordings/ (.wav) |

## 6.2 Karar Mekanizmaları ve Koşullu Filtreleme Süreci

Modellerin açık küme senaryolarında kararlı karar sınırları üretebilmesi için ham model çıktıları doğrudan kullanılmamış; güven skoru filtreleme, zamansal bağlam filtresi ve önsel sınıf ağırlıkları entegre edilmiştir.

- Güven Skoru Filtreleme: Derin öğrenme modellerinin yabancı akustik örüntülere yüksek olasılıklı hatalı tahminler vermesini önlemek amacıyla çıkarım hattına 0.45  eşik değerli CONFIDENCE_THR filtresi yerleştirilmiştir. Eşiğin altında kalan tahminler UNKNOWN olarak işaretlenmektedir.

- Majority Voting (Çoğunluk Oylaması): Kısa süreli çevresel darbelerin ve mikrofon artefaktlarının etiket dalgalanması yaratmasını engellemek için ardışık son 5 pencere sabit uzunluklu bir kuyrukta (deque) saklanarak çoğunluk oylamasına tabi tutulmaktadır.

- Önsel Sınıf Ağırlıkları (Prior Weights): Havalimanı operasyonlarında kaçırılan uçak tespiti riskini sıfırlamak adına AIRCRAFT sınıfının önsel ağırlığı 0.10'dan 0.25'e yükseltilerek softmax karar eşiği bu sınıf lehine esnetilmiştir.

- Bant Genişliği ve Akış Optimizasyonu: WIND, TRAFFIC, SPEECH, AIRCRAFT ve OTHER sınıfları oylamayla doğrulandığında lokal veritabanına yazılmakta ve merkez sunucuya HTTP POST isteğiyle iletilmektedir. Rutin arka plan sesleri (AMBIENT) veya belirsiz durumlar (UNKNOWN) merkeze raporlanmamaktadır.

- Mükerrer Tetikleme Engelleme: Bir akustik olay kenar cihaz tarafından kaydedilip telemetri aktarımı tamamlandıktan sonra, majority buffer kuyruğu otonom olarak temizlenmektedir. Bu sayede aynı sürekli ses bloğunun sistemi ardışık olarak mükerrer tetiklemesi engellenmektedir.

# 7. Aktif Öğrenme ve Veri Geri Besleme Altyapısı

Saha koşullarında çalışan sınıflandırma modelinin zamanla akustik kaymalara maruz kalmasını engellemek amacıyla, statik bir veri mimarisi yerine kendi hatalarından beslenen kapalı döngü bir veri motoru (closed-loop data engine) tasarlanmıştır.

## 7.1 Manifest Tabanlı Veri Yönetimi ve Durum Soyutlaması

- G/Ç Yükü Yönetimi: Büyük boyutlu ses dosyalarının disk üzerinde sürekli kopyalanması veya taşınması yüksek G/Ç (I/O) yükü yarattığından manifest tabanlı soyutlama yöntemi tercih edilmiştir.

- Meta-Veri İşaretçileri: Ham ses verileri izole bir depoda sabit tutulmakta, veri akışı meta-veri işaretçileri (pointers) üzerinden bir durum makinesi gibi yönetilmektedir.

- Veri Klasör Yapısı: Canlı kayıt süreçlerinde toplanan veriler asenkron olarak Airport_Live_Clips dizini altındaki pending, approved ve rejected klasörlerinde yapılandırılmaktadır.

##### Tablo 11: Aktif Öğrenme Pipeline Manifest Bileşenleri

| Manifest Dosyası | Kaynak Modül | Mevcut Durumu / Fonksiyonu |
| --- | --- | --- |
| pending_manifest.csv | GUI Faz 2 / Canlı Akış | Canlı akıştan yakalanan ve incelenmeyi bekleyen segmentlerin meta-verilerini tutar. |
| approved_manifest.csv | DataReviewTab | Saha operatörü tarafından doğrulanmış ve etiketlenmiş veri havuzunu temsil eder. |
| manifest_v5.csv | dataset_builder.py | Temel veri seti ile onaylı saha kayıtlarını birleştiren, aktif eğitim hattı matrisidir. |

## 7.2 İnsan Döngülü (Human-in-the-Loop) Doğrulama Mekanizması

- Geri Besleme Sapması: Tamamen otonom sözde etiketleme (pseudo-labeling) mekanizmaları, modelin kendi yaptığı hatalı tahminleri tekrar eğitime dahil ederek geri besleme kısır döngüsüne (feedback loop bias) girmesine ve karar sınırlarının bozulmasına yol açmaktadır.

- Arayüz Katmanı: Bahsi geçen riski bertaraf etmek adına DataReviewTab arayüzü üzerinden İnsan Döngülü (Human-in-the-loop) bir filtreleme katmanı devreye alınmıştır.

- Hatalı Korelasyon Düzeltimi: Cihaz fan gürültüsü gibi mekanik seslerin model tarafından yanlışlıkla SPEECH sınıfıyla ilişkilendirilmesi gibi hatalı korelasyonlar, bu arayüzde manuel müdahaleyle AMBIENT veya OTHER olarak düzeltilmektedir.

## 7.3 Sürekli Öğrenme Pipeline Entegrasyonu

- Otonom Algılama: Operatör tarafından onaylanan yeni akustik varyasyonlar, load_live_records() fonksiyonu üzerinden otonom olarak algılanmaktadır.

- Doğrudan Özellik Çıkarımı: Algılanan segmentler, diske mükerrer yazılmadan doğrudan özellik çıkarımı (feature extraction) ve augmentasyon aşamalarına aktarılmaktadır.

- Artımlı İnce Ayar (Incremental Fine-Tuning): Sistem, klasik baştan aşağı (scratch) eğitim maliyetlerine girmeden, sahadan gelen yeni verileri yarı-sürekli öğrenme mantığıyla mevcut modele entegre edecek esnekliktedir.

- Maliyet Optimizasyonu: Bu altyapı sayesinde nadir sınıfların ve dinamik saha koşullarının yarattığı domain shift etkileri, operasyonel olarak en düşük hesaplama maliyetiyle telafi edilmektedir.

# 8. BEATs Foundation Model Derin Entegrasyonu

Geleneksel evrişimli sinir ağlarının ve transfer learning modellerinin spektral görsel temsillere olan donanımsal bağımlılığını aşmak amacıyla, Microsoft tarafından geliştirilen büyük ölçekli ses temsil modeli BEATs (Bidirectional Encoder representation from Audio Transformers) sisteme entegre edilmiştir.

## 8.1 Mimari Yapı ve Katman Konfigürasyonu

Sistem mimarisi, ham ses sinyalinden doğrudan anlamsal özellik çıkaran dondurulmuş bir omurga ağ (backbone) ile sınıflandırma görevini üstlenen çok katmanlı bir algılayıcıdan (MLP) oluşmaktadır:

- Dondurulmuş Omurga Ağ (Frozen Encoder): Yaklaşık 90 MB büyüklüğündeki 90 milyon parametreli ön eğitimli BEATs_iter3_plus_AS2M encoder bloğu eğitim sürecinde tamamen dondurulmuştur. Ham dalga formu (waveform) doğrudan bu bloğa beslenmektedir.

- Gömülü Temsil Uzayı (Embedding): Encoder katmanı, ham sinyal içerisindeki derin anlamsal ve akustik bağlamı otonom olarak işleyerek 768 boyutlu zamansal havuzlanmış bir gömülü temsil vektörü üretmektedir.

- Sınıflandırma Başlığı (MLP Head): Gömülü vektörü işlemek üzere tasarlanan 198 bin parametreli, 2 katmanlı hafif MLP yapısı 768 →  256 → 6 şeklinde yapılandırılmıştır. İlk doğrusal katmanda ReLU aktivasyonu ve aşırı uyumu engellemek adına 0.3 olasılıklı Dropout katmanı koşturulmaktadır.

##### Tablo 12: BEATs Sınıflandırma Hattı Katman ve Yapılandırma Matrisi

| Bileşen / Katman Türü | Giriş/Çıkış Boyutu | Parametre Durumu | Operasyonel Fonksiyonu ve İşlevi |
| --- | --- | --- | --- |
| BEATs Backbone Encoder | Ham Sinyal → 768D Vektör | Sabit (Frozen - 90M Parametre) | Ön eğitim bilgisini koruyarak ham ses sinyalinden otonom akustik özellik çıkarımı. |
| Linear Layer 1 | 768 → 256 | Eğitilebilir (Trainable) | 768 boyutlu üst düzey temsillerin boyutunun küçültülmesi ve doğrusal olmayan dönüşüm. |
| Activation & Dropout | — | — | ReLU aktivasyonu ile ağ esnekliği; 0.3 Dropout ile regülarizasyon desteği. |
| Linear Layer 2 (Output) | 256 → 6 | Eğitilebilir (Trainable) | 6 hedef sınıf için logit değerlerinin üretilmesi ve karara aktarılması. |

## 8.2 Dinamik Konfigürasyon ve Kontrol Mekanizması

- Boyut Uyuşmazlığı Riski: Model konfigürasyonunun statik olarak çağrılması durumunda, kütüphane varsayılanlarından kaynaklanan katman boyutu uyuşmazlıkları (dimension mismatch) tespit edilmiştir.

- Meta-Veri Tabanlı Çözüm: Bu yapısal riski önlemek ve konfigürasyon takibini otomatikleştirmek adına, model mimarisi doğrudan indirilmiş olan checkpoint meta-verisinden dinamik olarak yüklenecek şekilde BEATsConfig(ckpt["cfg"]) yapısıyla yeniden yapılandırılmıştır.

- Checkpoint Ağırlık Yapısı: Eğitim sürecinde sadece model.net.state_dict() yapısı (0.weight / 3.weight prefix'leri ile) kalıcı katmana kaydedilmekte, çıkarım hattı (noise_detector.py) ise bu ağırlıkları beats.mlp.load_state_dict(ckpt["model_state"]) fonksiyonu ile doğrusal olarak yüklemektedir.

## 8.3 Entegrasyon Rasyoneli ve Paradigm Değişimi

- Ön İşleme Sadeleştirmesi: El yapımı özellik mühendisliği ve manuel spektrogram üretim süreçleri tamamen ortadan kaldırılarak çıkarım hattı (inference pipeline) sadeleştirilmiştir.

- Hesaplama Maliyeti Optimizasyonu: Eğitim aşamasında sadece MLP katmanı güncellendiği için yakınsama süreci hızlanmış, küçük veri rejimlerinde overfitting riski azaltılmış ve GPU/CPU işlem maliyetleri düşürülmüştür.

- Donanım Bağımsızlığı: Model doğrudan ham sinyal üzerinden genel akustik temsillerle çalıştığı için, farklı mikrofonların donanımsal frekans yanıtlarına ve kazanç (gain) değişimlerine karşı yüksek genelleme kabiliyeti elde edilmiştir.

# 9. Model Değerlendirme Metodolojisinin Geliştirilmesi

## 9.1 Veri Bölme Stratejisinin Rasyonalizasyonu ve Grup Tabanlı Ayrım

- Konvansiyonel Yöntem Kısıtları: Çevresel akustik veri setlerinde (örneğin ESC-50) aynı ses kaynağından türetilmiş birden fazla varyant yer almaktadır. Klasik rastgele veri bölme (random split) yaklaşımlarında bu benzer örüntüler hem eğitim hem doğrulama kümelerine heterojen dağılmakta ve veri sızıntısına (data leakage) yol açmaktadır.

- Laboratuvar Yanılsaması: Veri sızıntısı modelin doğruluğunu laboratuvar ortamında yapay olarak yüksek göstermekte, ancak yeni bir sahada performansın çökmesine yol açmaktadır. Bu durumun somut örneği, rastgele bölme hatası nedeniyle F1 skoru 0.9921 olarak şişen geçersiz BEATs MLP v1 modelinde gözlemlenmiştir.

- Grup Tabanlı Çözüm: Yapısal problemi aşmak amacıyla Kaynak Tabanlı Gruplama (Source-Based Grouping) ve GroupShuffleSplit metodolojisi benimsenmiştir. ESC-50 dosya formatındaki {fold}-{clip_id}-{take}-{class}.wav kaynak bağımlılıklarını yönetmek için extract_source_id() fonksiyonu geliştirilmiş, aynı kaynaktan üretilen alt varyantların (A, B, C take'leri) aynı kümede izole edilmesi algoritmik olarak güvence altına alınmıştır.

## 9.2 İki Aşamalı Bölme Protokolü ve Sızıntı Analizi

- Bölme Aşamaları: Veri seti GroupShuffleSplit mimarisiyle iki aşamalı olarak ayrıştırılmıştır. İlk aşamada toplam veri train+val ve test (test_size=0.15) olarak bölünmüştür. İkinci aşamada ise kalan veri kendi içinde train ve val (val_size=0.15/0.85) olarak ayrılmıştır.

- İndeks Bug Çözümü: İkinci aşamada dönen relative indekslerin doğrudan kullanılması sonucu oluşan 2767 örnekli sızıntı hatası, mutlak indeks dönüşümü (train_idx = train_val_idx[train_rel_idx]) uygulanarak tamamen sıfırlanmıştır.

##### Tablo 13: Grup Tabanlı Doğrulama (Group-Aware Split) Dağılım Metrikleri

| Doğrulama Kümesi | Örnek Sayısı | Benzersiz Kaynak Sayısı | Kümeler Arası Sızıntı (Leakage) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğitim (Train) | 18.343 | 18.233 | train ∩ val = 0 |
| Doğrulama (Val) | 3.931 | 3.908 | train ∩ test = 0 |
| Test (Test) | 3.928 | 3.908 | val ∩ test = 0 |

## 9.3 Çok Kriterli Değerlendirme Çerçevesi (Multi-Criteria Framework)

Sistem başarısının bütünsel ölçümü için küresel Macro F1 skorunun yanı sıra şu operasyonel kriterler çerçeveye eklenmiştir:

- Donanım Dayanıklılığı: Farklı frekans yanıtı ve kazanç ayarlarına sahip mikrofon varyasyonları altındaki kararlılık analiz edilmektedir.

- Zamansal Karar Kararlılığı: Rolling buffer ve majority voting mekanizmaları üzerinden kesintisiz akıştaki anlık etiket dalgalanma oranları ölçülmektedir.

- Arka Plan Akustik Adaptasyonu: Sürekli düşük frekans üreten HVAC veya mekanik gürültülerin hedef sınıflar (AIRCRAFT vb.) üzerindeki yanlış alarm (false positive) etkisi denetlenmektedir.

# 10. Hesaplama Maliyeti, Önbellek (Cache) Sistemi ve Performans Optimizasyonu

## 10.1 BEATs Mimarisi ve Donanımsal Darboğaz Analizi

- İşlem Yükü Artışı: Transformer tabanlı BEATs foundation model entegrasyonu, geleneksel evrişimli sinir ağlarına (CNN) kıyasla hesaplama maliyetini ve işlemci yükünü belirgin şekilde yükseltmiştir.

- Donanımsal Darboğaz: Ham ses sinyalinin her çıkarım döngüsünde transformer tabanlı bir encoder mekanizması üzerinden geçirilmesi, sürekli akan gerçek zamanlı verilerde donanımsal darboğazlara yol açmaktadır.

- Prototip Sınırları: Geliştirilen bu prototip, kapsamı ve donanım kaynakları bakımından kısıtlı bir laboratuvar çalışması olup, devasa veri ve yüksek işlem altyapılarından uzaktır.

- Sistemsel Zorunluluk: Gerçek zamanlı sistem kararlılığını koruyabilmek adına, ham model çıktılarının ötesinde sistemsel optimizasyon katmanlarının tasarlanması bir mühendislik zorunluluğu olarak ortaya çıkmıştır.

## 10.2 Çıkarım Aşaması Önbellek Mekanizması (Embedding Cache)

- Mükerrer İşlem Engelleme: Aynı ses segmentinin veya zaman düzleminde üst üste binen örtüşen pencerelerin (overlapping windows) farklı analiz modülleri tarafından mükerrer şekilde encoder işlemine sokulması, CPU/GPU kaynaklarında yüksek verimsizliğe sebep olmaktadır.

- Vektör Depolama: Bu gereksiz hesaplama döngülerini ve işlem hattı gecikmelerini engellemek amacıyla beats_embed_cache.pkl tabanlı bir gömülü temsil önbellek altyapısı geliştirilmiştir.

- MLP Besleme: Sistem, encoder tarafından üretilen 768 boyutlu embedding vektörlerini segment bazlı kalıcı olarak saklamakta; tekrarlayan analiz taleplerinde ağır transformatör katmanlarını yeniden tetiklemek yerine doğrudan önbellekteki hazır değerleri sınıflandırma başlığına (MLP) beslemektedir.

- Yük Yönetimi: Bu mekanizma, donanım genelindeki anlık yük sıçramalarını minimize ederek operasyonel kararlılık sağlamaktadır.

## 10.3 Veri Artırma Önbelleği (Augmentation Cache)

- Tekrarlı Dönüşüm Maliyeti: Eğitim hattında (training pipeline) uygulanan dalga formu seviyesindeki veri artırma (waveform augmentation) işlemleri, her epoch döngüsünde aynı ham kayıtlar üzerinde tekrarlı spektral dönüşüm yükü yaratmaktadır.

- Eğitim Süresi Darboğazı: Bahsi geçen durum, modelin eğitim sürelerini kritik derecede uzatan bir başka darboğazdır.

- Kalıcı Katman Depolama: İşlem maliyetini düşürmek amacıyla devreye alınan beats_aug_cache.pkl yapısı, dönüşüme uğratılmış varyasyonlardan elde edilen embedding vektörlerini kalıcı katmanda saklamaktadır.

- Hız Optimizasyonu: Veri seti bileşimi veya augmentasyon parametreleri değiştirilmediği sürece bu önbellek korunarak eğitim iterasyon hızı optimize edilmiştir.

## 10.4 Dinamik Önbellek Geçersizleştirme (Cache Invalidation) Stratejisi

- Veri Tutarlılığı: Dinamik önbellek yönetiminde veri tutarlılığının güvenceye alınması, hatalı model kararlarının engellenmesi açısından kritiktir.

- Otonom Sıfırlama: Sabit bir yapı yerine tasarlanan dinamik geçersizleştirme mantığı; veri bölme (split) stratejisi değiştiğinde, manifest dosyaları güncellendiğinde veya giriş hattı revize edildiğinde eski önbelleki otomatik olarak düşürmekte ve arka planda güvenli şekilde yeniden oluşturmaktadır.

- Risk Eliminasyonu: Bu yaklaşım, performans kazanımı sağlarken işlem hatları arasında akustik veri kaymalarından doğabilecek riskleri elimine etmektedir.

##### Tablo 14: Optimizasyon Önbellek Sistemi Teknik Spesifikasyonları

| Önbellek Dosya Adı | Disk Boyutu | Kapsadığı Veri İçeriği | Geçersizleşme (Kaldırılma) Koşulu |
| --- | --- | --- | --- |
| beats_embed_cache.pkl | 78.5 MB | Tüm veri setine ait temiz (augmented edilmemiş) embedding vektörleri. | Manifest dosya yolu setinin veya bileşiminin değişmesi. |
| beats_aug_cache.pkl | 107.6 MB | Sadece eğitim setine ait augmented edilmiş embedding varyasyonları. | Eğitim veri setinin veya N_AUGMENTS parametresinin değişmesi. |

- Manuel Yenileme: Sistem bünyesinde kullanılan --rebuild-cache komut satırı argümanı, her iki önbellek dosyasını da disk üzerinden tamamen silerek otonom yeniden oluşturma sürecini tetiklemektedir.

# 11. Performans Değerlendirmesi ve Model Karşılaştırmaları

## 11.1 Model Bazlı Nicel Karşılaştırma

Geliştirilen tüm mimarilerin laboratuvar ortamı ve dış saha koşullarındaki makro F1 skorları ile operasyonel karakteristikleri Tablo 15'te konsolide edilmiştir.

##### Tablo 15: Geliştirilen Modellerin Çok Kriterli Nicel Karşılaştırma Matrisi

| Model Mimari | Makro F1 | Değerlendirme Yöntemi / Durumu | Operasyonel Teknik Not |
| --- | --- | --- | --- |
| SVM | 0.897 | Kontrollü Sabit Veri Seti | 264 boyutlu el yapımı spektral özellikler |
| CNN | 0.856 | İç Doğrulama Kümesi | Ham spektrogram tabanlı, yüksek ezber eğilimi |
| CNN | 0.204 | Dış Saha Testi | Şiddetli akustik domain shift kaybı |
| EfficientNet-B0 | 0.8859 | Rastgele Bölme (Random Validation) | Görüntü tabanlı transfer learning |
| EfficientNet-B0 | 0.709 | Dış Saha Testi | Donanım ve mikrofon değişimlerine karşı hassas |
| BEATS MLP v2 ★ | 0.9876 | Grup Tabanlı (Group-Aware Split) | Kaynak bağımsız, gerçek saha performansı |

## 11.2 Doğrulama Stratejisinin Ölçüm Güvenilirliğine Etkisi

- Rastgele Bölme Kısıtı: Klasik rastgele veri bölme (random split) yöntemleri, aynı kayıt zincirinden gelen benzer akustik desenleri farklı kümelere dağıttığı için yapay olarak iyimser sonuçlar üretmekte ve gerçek genelleme potansiyelini maskelemektedir.

- Grup Tabanlı Doğrulama: Aynı ses kaynağına ait varyasyonların tek bir kümede izole edildiği Grup Tabanlı Doğrulama (Group-aware split) stratejisi sayesinde model, tamamen yabancı akustik imzalarla test edilmiştir.

- Genelleme Kabiliyeti: Bu katı ve gerçekçi senaryo altında BEATS MLP v2 modeli 0.9876 Makro F1 skoruna ulaşarak, kaynak bağımsız en yüksek genelleme kabiliyetini sergilemiştir.

## 11.3 OTHER Sınıfının Karar Sınırlarına Etkisi

- Olumlu Operasyonel Etki: OTHER sınıfının mimariye entegrasyonu, modelin kapalı küme (closed-set) zorlamasından kurtulmasını sağlamıştır. Eğitim veri setinde bulunmayan yabancı çevresel gürültülerin yüksek güven skorlarıyla AIRCRAFT sınıfına atanma hatası radikal şekilde azaltılmıştır.

- Operasyonel Sınır Grafiği: Geniş bir akustik yelpazeyi kapsayan OTHER kategorisi karar uzayını karmaşıklaştırmış, bazı arka plan seslerinde AMBIENT ile OTHER sınıflarının birbirine karışma (overlap) oranını artırmıştır.

## 11.4 Çevrimdışı (Offline) ve Gerçek Zamanlı Performans Ayrımı

Laboratuvar ortamında elde edilen yüksek metriklerin saha performansına doğrudan yansımama nedenleri şu yapısal farklarla açıklanmıştır:

- Çevrimdışı (Offline) Testler: Kesintisiz, gürültüsüz, kırpılmış ve dengeli 5 saniyelik sabit segmentler üzerinde icra edilmektedir.

- Canlı / Kenar Sistem: Mikrofonun donanımsal frekans yanıtı değişimlerine, anlık faz kaymalarına ve hedef sesin pencere ortasından başlaması (partial window) gibi zamansal düzensizliklere maruz kalmaktadır.

## 11.5 Model Seçiminde Nihai Kriterler

- Seçim Rasyoneli: Mevcut prototip kapsamında model tercihleri yalnızca doğruluğa göre değil; domain shift direnci, donanım bağımsızlığı ve işlem gecikmesi kriterleri optimize edilerek yapılmıştır. - Nihai Karar: Donanımsal varyasyonlara en kararlı tepkiyi veren ve kenar cihaz (firmware.py) hatlarında da stabil çalışan BEATs tabanlı yaklaşım sistemin temel sınıflandırıcısı olarak seçilmiştir.

# 12. Gelecek Çalışmalar ve Ürünleştirme Yol Haritası Önerileri

Geliştirilen prototip sistemin ticari bir son ürüne (production-grade) dönüştürülmesi ve sahadaki çevresel kısıtların otonom olarak absorbe edilmesi amacıyla planlanan teknik aksiyonlar ve gelecek çalışmalar başlıklar halinde aşağıda özetlenmiştir.

## 12.1 Donanım Standartlaştırması ve Akustik Kalibrasyon (Hardware Alignment)

- Yazılımsal EQ Profili Entegrasyonu: Farklı elektroakustik algılayıcıların frekans yanıt eğrilerinden kaynaklanan domain shift etkisini minimize etmek amacıyla, giriş hattına bir kalibrasyon katmanının eklenmesi planlanmaktadır.

- Otonom Gürültü Profili Çıkarma (Spectral Subtraction): Cihazın yeni bir sahaya kurulduğunda ilk 24 saat boyunca ortamı otonom dinleyerek HVAC gibi sürekli düşük frekans üreten mekanik sistemlerin gürültü imzasını çıkarması hedeflenmektedir. Bu sabit tonlar, model karar aşamasına geçilmeden önce spektral çıkarma yöntemiyle ham sinyalden filtrelenecektir.

- Akustik Veri Alanı Genişletme: Fiziksel alanların özgün akustik yansımalarını ve ortam çeşitliliğini sisteme öğretebilmek adına, farklı oda ve mikrofon kombinasyonlarından daha fazla ambient ses klibi toplanarak veri havuzu zenginleştirilecektir.

## 12.2 Kenar Bilişim (Edge AI) ve Çıkarım Zamanı Optimizasyonu

- Model Kuantizasyonu ve ONNX/TensorRT Dönüşümü: Ağır transformer tabanlı BEATs modelinin sahadaki uç donanımlarda (edge devices) düşük gecikme ve minimum güç tüketimiyle çalışabilmesi amacıyla, FP16 veya INT8 seviyesinde kuantizasyon işlemleri uygulanacaktır. Model mimarisinin ONNX veya TensorRT formatına optimize edilmesiyle uç birimler üzerindeki çalışma verimliliği maksimize edilecektir.

- Deterministik İş Parçacığı Yönetimi: Canlı akıştaki hesaplama yükünü ve inference gecikmelerini önlemek adına, GPU/CPU hibrit çalıştırma stratejileri ile eş zamanlı çalışan ses yakalama/çıkarım pipeline'larının iş parçacığı (thread) yönetim mekanizmaları optimize edilecektir.

- Kod Tabanı Taşınabilirlik Optimizasyonu: noise_detector.py, dataset_builder.py ve gui_main.py modüllerinde yer alan ve D:\ sürücüsüne bağımlı olan hardcoded dosya yolları, os.path.dirname metodu kullanılarak tamamen proje-relatif hale getirilecektir.

## 12.3 Çok Modelli Temsil Uzaylarının Birleştirilmesi (Ensemble Optimization)

- Hibrit Ensemble Yapısı: EfficientNet mimarisinin spektrogram tabanlı görsel doku özellikleri ile BEATs modelinin ham sinyalden elde ettiği üst düzey akustik embedding temsillerinin hibrit bir ensemble yapısında birleştirilmesi planlanmaktadır.

- Karar Katsayısı (α) Optimizasyonu: noise_detector.py içerisinde halihazırda 0.5 sabit değerine sahip olan ensemble softmax olasılık katsayısının, dinamik ortam koşullarına göre optimize edilmesi amacıyla doğrulama seti üzerinde grid search veya Bayesyen optimizasyon yöntemleri koşturulacaktır.

## 12.4 Sabit Tonlu Sesler İçin Parmak İzi Tabanlı (Audio Fingerprinting) Hibrit Yapı

- Akustik İmza Hash Eşleştirme: Havalimanlarındaki terminal anonsları, bagaj konveyör mekanizması sesleri ve alarm tonları gibi tekrarlayan sabit tonlu ses olaylarını yakalamak üzere Shazam benzeri bir constellation map ve hash esnetme altyapısı geliştirilecektir.

- Hızlı Geçiş (Fast-Track) Filtresi: Geliştirilecek olan parmak izi eşleştirme modülü, ağır derin öğrenme modellerinin hesaplama yüküne girmeden önce sistemi tetikleyen bir "fast-track" filtre katmanı olarak konumlandırılacaktır.

## 12.5 Sürekli Öğrenme (Incremental Fine-Tuning) Pipeline Entegrasyonu

- Yarı-Sürekli Eğitim Döngüsü: Aktif öğrenme hattının periyodik olarak manuel tetiklenen batch yapısından, sahadan gelen kullanıcı onaylı verilerle modeli arka planda kademeli olarak güncelleyen yarı-sürekli bir döngüye geçirilmesi hedeflenmektedir.

- Yıkıcı Unutmanın Engellenmesi: Sürekli eğitim (continual learning) sürecinde, modelin sahadan gelen yeni akustik varyasyonları öğrenirken eski bilgileri unutmasını (catastrophic forgetting) engellemek amacıyla Elastic Weight Consolidation (EWC) benzeri ağırlık koruma kısıtları mimariye entegre edilecektir.

Gelecek çalışmalar kapsamında yürütülecek teknik aksiyon planı, operasyonel hedefleri ve öncelik dereceleriyle birlikte Tablo 16'da matris formunda yapılandırılmıştır.

##### Tablo 16: Ürünleştirme Yol Haritası ve Teknik Aksiyon Matrisi

| Geliştirme Alanı | Planlanan Teknik Aksiyon | Operasyonel Hedef | Öncelik Derecesi |
| --- | --- | --- | --- |
| Akustik Kalibrasyon | Yazılımsal EQ profili filtreleri ve otonom gürültü profili (spectral subtraction) entegrasyonu. | Farklı mikrofonların frekans yanıt eğrilerinden doğan domain shift etkisini engellemek. | Yüksek |
| Sürekli Öğrenme | Yarı-sürekli eğitim döngüsü ve Elastic Weight Consolidation (EWC) kısıtları. | Yeni saha kliplerini öğrenirken modelde yıkıcı unutmayı (catastrophic forgetting) engellemek. | Yüksek |
| Model Optimizasyonu | Transformer tabanlı BEATs modelinin FP16 veya INT8 ONNX/TensorRT kuantizasyonu. | Kenar cihazlarda (Edge AI) düşük gecikme ve minimum güç tüketimi sağlamak. | Orta |
| Karar Katmanı | Ensemble α katsayısının doğrulama setinde grid search veya Bayesyen yöntemlerle optimizasyonu. | Spektrogram doku özellikleri ile ham akustik gömülü temsilleri en verimli oranda birleştirmek. | Orta |
| Yazılım Mühendisliği | noise_detector.py, dataset_builder.py, gui_main.py D:\ yollarının proje-relatif yapılması. | Kod tabanının sürücü bağımsız çalışabilirliğini ve taşınabilirliğini güvenceye almak. | Orta |
| Hibrit Algılama | Shazam benzeri constellation map ve hash eşleştirme tabanlı Audio Fingerprinting modülü. | Sabit tonlu anons/alarm seslerini derin model yüküne girmeden fast-track yakalamak. | Düşük |

# 13. Sonuç

Bu çalışma kapsamında, havalimanı çevresindeki akustik hareketliliği kesintisiz izlemeyi, analiz etmeyi ve raporlamayı amaçlayan yapay zekâ tabanlı bir çevresel ses sınıflandırma ve dağıtık takip prototipi başarıyla geliştirilmiştir. Proje süreci; ham ses sinyallerinin yakalanmasından başlayarak veri mühendisliği, özellik çıkarımı, asenkron kenar çıkarım hatları, aktif öğrenme döngüleri ve merkezi telemetri konsolidasyonuna kadar uzanan bütünleşik bir sistem mühendisliği çerçevesinde yürütülmüştür.

Çalışmanın teknik ve operasyonel kazanımları aşağıda nokta atışı maddelerle özetlenmiştir:

- Açık Küme Kararlılığı: Projenin ilk fazlarındaki 5 sınıflı kapalı küme mimarisi, dış saha gürültülerini absorbe edemediği için radikal bir kararla genişletilmiş ve sisteme OTHER sınıfı dahil edilmiştir. Bu sayede açık küme ses tanıma senaryolarında yanlış alarm oranları minimuma indirilmiştir.

- Paradigma ve Temsil Dönüşümü: Özellik çıkarımı hattı; el yapımı spektral özetlerden ve donanıma aşırı bağımlı olan görüntü tabanlı Mel spektrogramlardan arındırılarak doğrudan ham sinyal üzerinden çalışan büyük ölçekli ön eğitimli BEATs transformer mimarisine geçirilmiştir.

- Ölçüm Güvenilirliği ve Sızıntı Önleme: Klasik rastgele veri bölme yöntemlerinin yarattığı yapay iyimserlik ve veri sızıntısı (data leakage) problemleri, kaynak tabanlı gruplama (GroupShuffleSplit) metodolojisi ile tamamen engellenmiştir. Modelin kaynak bağımsız gerçek saha performansı objektif olarak 0.9876 Makro F1 skoru ile tescillenmiştir.

- Dağıtık ve Otonom Kenar AI Yapısı: Geliştirilen kenar cihaz entegrasyon paketi (firmware.py, web_server.py, center_server.py), merkezi arayüze bağımlılık olmaksızın mikrofon başında asenkron çıkarım, lokal SQLite veri depolama ve anlamlı olaylar için HTTP POST telemetri aktarım altyapısını başarıyla sahaya sunmuştur.

- Sistemsel Optimizasyon: Ağır transformer katmanlarının donanım üzerinde yarattığı anlık yükleri ve G/Ç gecikmelerini dengelemek adına iki katmanlı dinamik bir önbellek (pkl) sistemi tasarlanmış; eğitim ve çıkarım süreçleri kararlı hale getirilmiştir.

Elde edilen yüksek nicel başarılara ve sistemsel optimizasyonlara rağmen, geliştirilen bu altyapı her ortamda doğrudan çalışabilecek evrensel bir sıfır ürün kalibresinde olmayıp, çevre ve donanım koşullarına bağımlı bir mühendislik prototipidir. Modeller, saha içi HVAC ve düşük frekanslı arka plan mekanik gürültülerine karşı hassasiyet gösterdiğinden, sistemin konuşlandırılacağı her yeni fiziksel konum için yerel bir akustik kalibrasyon ve hedef sahadan toplanacak 30-50 adet düzgün yapılandırılmış kliple artımlı ince ayar (fine-tuning) yapılması zorunludur.

Sonuç olarak bu proje; gerçek dünya koşullarında görev yapan yapay zekâ sistemlerinde operasyonel başarının yalnızca izole laboratuvar skorlarıyla değil; veri kalitesi, donanım duyarlılığı, önbellek katmanları ve asenkron ağ mimarilerinin birleşik bütünlüğüyle belirlendiğini somut bir şekilde ortaya koymuştur. akustik kalibrasyon ve hedef sahadan toplanacak 30-50 adet düzgün yapılandırılmış kliple artımlı ince ayar (fine-tuning) yapılması zorunludur.